Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ»

(ТУСУР)

Кафедра телевидения и управления

(ТУ)

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой ТУ, профессор

_________________И.Н. Пустынский

«______»___________________2012 г.

АРХИТЕКТУРА ПРОЦЕССОРОВ TMS320C6000 ФИРМЫ TEXAS INSTRUMENTS И ОТЛАДОЧНАЯ ПРОГРАММНАЯ СРЕДА CODE COMPOSER STUDIO

Учебное пособие

РАЗРАБОТАЛ

_________ А.С. Рудникович

«______»_________2012 г.

2012

Рудникович А.С. Архитектура процессоров TMS320C6000 фирмы TEXAS INSTRUMENTS и отладочная программная среда CODE COMPOSER STUDIO: Учебное пособие. – Томск: кафедра ТУ, ТУСУР, 2012. – 81 с.

© Рудникович А.С., 2012

© Кафедра Телевидения и управления, ТУСУР, 2012

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4

1 Устройства цифровой обработки сигналов	5

1.1 Введение в цифровые процессоры обработки сигналов	5

1.2 Типы цифровых вычислителей	8

1.2.1 Классификация вычислителей	8

1.2.2 Классификация архитектур микропроцессоров	9

2 Обзор процессоров фирмы Texas Instruments	12

2.1 Микропроцессоры семейства TMS320C1x	12

2.2 Микропроцессоры семейства TMS320C2x	13

2.3 Микропроцессоры семейства TMS320C5x	14

2.4 Микропроцессоры семейства TMS320C2xx	16

2.5 Микропроцессоры семейства TMS320C54x, С55x	17

2.6 Микропроцессоры семейства TMS320C3x	19

2.7 Микропроцессоры семейства TMS320C4x	21

2.8 Макропроцессоры семейства TMS320C8x	23

2.9 Микропроцессоры платформы TMS320C6x	26

3 Архитектура ядра процессоров платформы TMS320C6x	33

3.1 Основные составляющие ядра процессоров	33

3.1.1 Функциональные модули	33

3.1.2 Регистры общего назначения	34

3.1.3 Пути перекрестного доступа	35

3.1.4 Память, загрузка и сохранение	36

3.1.5 Контрольные регистры	37

3.2 Конвейер TMS320C62x/TMS320C64x	37

3.2.1 Обзор операций конвейера	38

3.2.2 Стадия выборки	38

3.2.3 Стадия декодирования	39

3.2.4 Стадия выполнения	39

3.2.5 Типы инструкций с точки зрения конвейера	43

3.2.6 Одно-тактовые инструкции	43

3.2.7 Инструкции, выполняемые за два такта.	44

3.2.8 Команда сохранения	44

3.2.9 Команды расширенного умножения	45

3.2.10 Команды загрузки	46

3.2.11 Команды перехода	46

3.2.12 Работа конвейера с пакетами выборки, содержащими несколько пакетов выполнения	47

3.2.13 Много-тактовые команды NOP	48

3.2.14 Особенности обращения к памяти	49

4 Цикл разработки с использованием Code Composer Studio	51

4.1 Основные пути разработки	51

5 Менеджер проектов и инструменты редактора CCS	53

5.1 Менеджер проектов, управление файлами	53

5.1.1 Создание проекта	53

5.1.2 Добавление файлов к проекту	54

5.1.3 Создание файла	54

5.1.4 Открытие файла	55

5.1.5 Сохранение файлов	55

5.1.6 Построение программы	55

5.1.7 Загрузка и запуск программы	56

5.2 Поиск и замена текста	56

5.2.1 Поиск текста в текущем файле	56

5.2.2 Поиск и замена текста	57

5.2.3 Установка параметров поиска/замены	57

5.2.4 Поиск текста в нескольких файлах	57

5.2.5 Копирование, вставка и вырезка текста.	58

5.2.6 Отмена изменений/Выполнение их заново	58

5.3 Использование закладок	58

5.3.1 Установка закладок	58

5.3.2 Управление закладками	59

5.3.3 Установка свойств закладок	59

5.4 Панель инструментов	59

5.4.1 Стандартная панель инструментов (Standart Toolbar)	59

5.4.2 Панель инструментов менеджера проектов (Project Toolbar)	60

5.4.3 Панель инструментов отладки (Debug Toolbar)	60

5.4.4 Дополнительная панель инструментов отладчика	61

5.4.5 Панель инструментов редактора (Edit Toolbar).	62

6 Возможности предоставляемые Code Composer Studio при отладке программ	63

6.1 Окно Watch	63

6.1.1 Добавление и удаление выражений в окне Watch	63

6.1.2 Редактирование переменных в окне Watch	63

6.1.3 Использование окна QuickWatch	63

6.2 Контрольные точки	64

6.2.1 Добавление и удаление контрольных точек	64

6.2.2 Блокировка/активирование контрольных точек	65

6.2.3 Условные и аппаратные контрольные точки	65

6.3 Пробные точки	66

6.3.1 Добавление и удаление пробных точек	66

6.3.2 Установка связей пробных точек	67

6.3.3 Блокировка/активирование пробных точек	67

6.3.4 Условные и аппаратные пробные точки	68

6.4 Профилирование выполнения кода	68

6.4.1 Профильные часы	68

6.4.2 Установка параметров профильных часов	69

6.4.3 Точность часов конфигурации	70

6.4.4 Создание новой профильной сессии	71

6.4.5 Создание профильной области	71

6.4.6 Создание стартовых и конечных точек	74

6.4.7 Включение/отключение профильных областей	75

6.4.8 Просмотр профильной статистики	75

6.5 Визуализация данных.	76

6.5.1 Вывод изображений на экран компьютера	78

Список литературы	80

# Введение

Цифровая обработка сигналов (ЦОС) уже сейчас находит достаточно широкое применение в таких областях как телекоммуникация, телевидение, радиовещание, аудиотехника, управление промышленным оборудованием, автомобильная электроника, бытовая аппаратура и т.д. Быстрые темпы развития цифровой техники делают ее все более доступной и расширяют перечень возможных применений. При решении задач ЦОС ведущую роль играют цифровые процессоры обработки сигналов – ЦПОС (DSP – Digital Signal Processor). По многочисленным оценкам рынок устройств на базе DSP в ближайшее время должен превысить рынок устройств на базе универсальных процессоров. Именно поэтому большое значение приобретает подготовка кадров в области DSP технологий.

На сегодняшний день лидером на рынке DSP является американская компания Texas Instruments, выпускающая огромный перечень микросхем, среди которых особое место занимает широкая линейка DSP. DSP от Texas Instruments имеют большой диапазон параметров от самых малопотребляющих до самых высокопроизводительных. Процессоры Texas Instruments семейства С6000 имеют самую высокую производительность, достигающую 8000 миллионов инструкций в секунду.

Кафедра телевидения и управления ТУСУР является участником университетской программы Texas Instruments с 2001 г.. Лаборатория цифровой обработки сигналов оснащена отладочным учебным оборудованием Texas Instruments платформы С6000, позволяющим проводить работу по курсовому, дипломному проектированию, подготовку специалистов в рамках ГПО не только в симуляторном, но и в эмуляторном режиме.

Данное пособие содержит обзор процессоров компании Texas Instruments, описание архитектуры ядра процессоров TMS320C6000, описание интегрированной отладочной среды разработчика Code Composer Studio и призвано помочь в изучении сигнальных процессоров Texas Instruments.

# Устройства цифровой обработки сигналов

## Введение в цифровые процессоры обработки сигналов

Аналоговые сигналы, к которым можно отнести интенсивность звука, звуковое давление, интенсивность света и т.д., являются непрерывными функциями времени. Каждый из наших органов чувств восприимчив к различным видам аналоговых сигналов. Уши чувствительны к звуку, глаза чувствительны к свету и так далее. Коль скоро мы принимаем какой-то сигнал, органы чувств преобразуют его в электрический сигнал и посылают в аналоговый вычислитель – мозг. Мозг представляет собой очень мощный параллельный вычислитель, чья текущая производительность несравнима ни с каким цифровым вычислителем. Он не только анализирует поступающую информацию, но и на основе полученных данных принимает решение.

Рис. 1.1

Электронные аналоговые вычислители не столь гибкие, как цифровые. Например, персональные компьютеры РС помогают нам во многих областях: в составлении документов, орфографическом контроле, графике. Все это – цифровая технология. К сожалению, окружающий нас мир является аналоговым. Поэтому,  чтобы воспользоваться потрясающими возможностями обработки данных, которые предлагает цифровая технология, мы должны выполнить следующее:

- преобразовать аналоговый сигнал в электрический с использованием датчика (например, микрофона, как показано на рисунке);

- представить этот сигнал в цифровой форме, иначе говоря, преобразовать его из аналогового в цифровой, используя аналогово-цифровой преобразователь – АЦП (ADC –Analog-to-Digital Converter).

Вычислитель может обрабатывать сигнал, только когда он имеет цифровую форму. Поскольку обрабатываются цифровые сигналы, вычислитель называется Цифровым Процессором Обработки Сигналов (ЦПОС) или ЦСП – цифровым сигнальным процессором, или в английской терминологии Digital Signal Processor (DSP). ЦПОС является специализированным процессором, приспособленным к особенностям алгоритмов обработки сигналов. Это позволяет легко отличать его от микрокомпьютеров, микроконтроллеров или микропроцессоров общего назначения.

После того как сигнал обработан процессором, необходимо выполнить его обратное преобразование в аналоговую форму для того, чтобы сигнал можно было воспринять. Это – ступень цифро-аналогового преобразования выполняется цифро-аналоговым преобразователем – ЦАП (DAC – Digital-to-Analog Converter).

Типовые системы на базе ЦПОС состоят из кристалла ЦПОС, памяти, возможно АЦП и ЦАП, а также каналов связи. Не все системы имеют такую же архитектуру с такими же компонентами. Выбор компонент в системе ЦОС зависит от ее назначения.

Кристалл ЦПОС может содержать большое разнообразие функциональных блоков, реализованных аппаратно. Некоторые наиболее важные из них, размещаемые внутри кристалла, перечислены ниже:

- Центральный арифметический блок является той частью ЦПОС, которая выполняет наиболее важные арифметические функции, такие как умножение и сложение. Это именно та часть, которая делает ЦПОС столь быстрым по сравнению с традиционными процессорами.

- Вспомогательный арифметический блок предназначен для выполнения других математических вычислений и логических операций в то время, пока основной арифметический блок занят.

- Порты связи необходимы любой системе ЦОС. На вход процессора поступает первичная информация, а обработанная информация выдается во внешний мир через эти порты. Например, система ЦОС через порты может выводить информацию на принтер. Наиболее распространенными являются «последовательные» и «параллельные» порты. Последовательный порт принимает последовательный поток данных и преобразует его в формат, который необходим процессору. При желании иметь выходные данные в последовательном формате такой порт преобразует получаемые от процессора данные в последовательный поток (например, подобным образом модем согласуется с персональным компьютером). Параллельный порт выполняет такую же работу, за исключением того, что входные и выходные данные представляются в параллельном формате.

Память содержит информацию и команды для ЦПОС. Хотя цифровые процессоры являются интеллектуальными машинами, все же им необходимо подсказывать, что делать. Устройства памяти содержат последовательность команд, которые указывают процессору, какие операции выполнять с данными (т.е. с информацией). В большинстве случаев ЦПОС читает в памяти некие данные, обрабатывает их и записывает в память. Память является неотъемлемой частью любой системы ЦОС. Едва ли не все системы ЦОС имеют несколько различных устройств памяти. Некоторые процессоры имеют внутрикристальную память, которая работает значительно быстрее, чем внешняя.

Аналого-цифровой и цифро-аналоговый преобразователи выполняют для ЦПОС роль переводчика. Так как ЦПОС может работать только с цифровыми данными, сигналы, поступающие из внешнего мира, должны быть преобразованы в цифровые сигналы. Если к тому же процессор снабжен устройством вывода, сигнал должен быть преобразован в аналоговую форму с тем, чтобы он был понят внешним миром.

Таким образом, чтобы произвести цифровую обработку сигнала, мы вынуждены преобразовывать его, по крайней мере, дважды. Стоящее ли это дело? Как мы увидим - стоящее. (По крайней мере, до тех пор, пока кто-нибудь не изобретет аналоговый вычислитель столь же гибкий, как цифровой).

Не существует четкого ответа на вопрос лучше цифровая обработка или нет. Некоторые прикладные задачи требуют аналоговых решений. Однако, несомненно, одно: цифровая революция уже изменила нашу жизнь и будет это делать дальше. Известно большое число преимуществ цифровой обработки, более того, существуют некоторые области, где результата можно достичь только с помощью цифровой обработки.

Программируемость. Одно и тоже цифровое устройство  может выполнять множество функций. Например, мультимедийный РС может воспроизводить музыку и работать как текстовый процессор, если он загружен соответствующими программами. Эта возможность использовать одно и то же устройство для выполнения многих функций обеспечивает гибкость системы ЦОС. Любая новая функция, представленная в виде программы, вполне может быть реализована этим же устройством.

Модернизация. Если система уже сконструирована и функционирует, может появиться желание улучшить ее свойства и добавить новые функции. Возможно, потребуется адаптировать систему к новым условиям. Что касается цифровой системы, это означает модификацию программы. Для аналоговой системы потребуется приобретение и монтаж  новых элементов, т. е. переделка аппаратуры.

Гибкость. Единственная плата ЦОС может быть использована для выполнения многих функций посредством загрузки новых программ. Например, одна и та же плата DSP Starter-Kit (DSK) используется и как генератор тона, и как фильтр нижних частот, и как двумерный цифровой фильтр благодаря просто загрузке ЦПОС различным программным обеспечением.

Температура. Резисторы, конденсаторы, диоды и операционные усилители – все подвержены влиянию температуры. Их свойства и характеристики изменяются с температурой. Аналоговая цепь может работать совершенно различно в Соединенном Королевстве и в Египте. Это может стать сущим бедствием для международного сообщества. Цифровые цепи работают в широком диапазоне температур без каких-либо изменений их свойств.

Старение. С этим дело обстоит еще хуже. Так как детали стареют, их характеристики и свойства изменяются. Это влияет на эксплуатационные качества и работу аналоговых цепей. Функционирующая сегодня аналоговая цепь может стать непригодной всего через несколько лет. И что самое неприятное – такие эффекты невозможно полностью предвидеть.

Допуски. Такие элементы как резисторы и конденсаторы имеют допуски. Их параметры определяются, например, только в пределах 10% от заданной величины. Две аналоговые цепи, использующие одни и те же элементы, могут работать по-разному. Характеристики цифровых цепей никак не меняются от устройства к устройству. Одна и та же операция умножения, выполненная на 500 компьютерах, дает совершенно одинаковый результат. Подавая два вольта на 500 аналоговых цепей одинаковой конструкции, можно получить широкий разброс результатов. Допуски на элементы не влияют на характеристики цифровых цепей. Они или работают и дают всякий раз один и тот же результат, или не работают.

Некоторые специальные функции обработки сигналов могут быть реализованы только цифровыми методами. Аналоговая электроника просто не может выполнять их эффективно.

Рис. 1.2

Каналы связи весьма дорогостоящи. Имеется существенная разница в цене между 20-минутным и 2-минутным телефонным разговором для одних и тех же абонентов. Компрессия без потери качества является одним из способов решения задач хранения и передачи данных. Рассмотрим пример канала передачи данных. Один мегабайт данных сжимается до половины мегабайта и передается. При поступлении в приемник данные восстанавливаются. Фантастика!  Передающая линия знает только половину мегабайта, а переданным оказывается полный мегабайт данных без потери его содержания. Цифровой процессор может реализовать это «волшебство» без проблем. С помощью аналоговых систем этого достичь невозможно.

Режекторный фильтр с полным подавлением на единственной частоте может быть реализован цифровыми методами. Нереально достичь подобных результатов с помощью аналоговых методов. Фильтры этого типа используются в системах подавления шума. Что касается фильтров с линейной фазой, то их реализация с помощью цифровых методов довольно проста. Хотя аналоговый фильтр с линейной ФЧХ также возможен, он будет более громоздким.

С момента своего появления на рынке цифровые процессоры нашли разнообразное применение. Они используются в бытовой аппаратуре, в высокопроизводительных системах виртуальной реальности, в игрушках, в модемах. Процессоры выполняют в модемах существенные функции, такие как эхоподавление на телефонных линиях, сжатие и восстановление данных. Процессоры играют ведущую роль в CD-плеерах. Цена CD-плееров на настоящий момент является лучшим доказательством того, что производство ЦПОС может быть недорогим.

Видеотелефоны – это одна из тех областей приложения ЦОС, которая непосредственно повлияет на деятельность человека в течение всей его жизни. Качество видеотелефонов улучшается очень быстро, и необходимо лишь время для снижения цены, после чего они будут широко применяться. Процессоры используются в видеотелефонах для сжатия и восстановления изображений. Существует несколько международных стандартов для сжатия движущихся изображений. ЦПОС являются идеальным ответом на изменение стандартов. Новый стандарт может потребовать только нового программного обеспечения.

Телефонные системы. В наше время стало совершенно обыденным позвонить в какую-нибудь компанию и получить ответ от автоответчика, который предлагает выбор наподобие «нажмите 1 для продаж», «нажмите 2 для технической  поддержки» и так далее. Такие телефонные системы используют процессоры для выполнения подобных функций.

3-мерная графика. Большинство программных симуляторов используют 3-мерную графику в реальном времени, чтобы подчеркнуть реальность происходящего. Для вычисления всех необходимых деталей в трех измерениях (и это надо уметь делать 30 раз в секунду) требуются эффективные и мощные процессоры. В настоящее время ЦПОС широко применяются в подобной аппаратуре и во многих приложениях виртуальной реальности.

Обработка изображений. Процессоры широко используются для сжатия изображений, в системах обработки изображений, к которым относятся, охранные системы, измерительные системы, машинное зрение, и распознавание образов и т.п. Интересным примером применения обработки изображений является приемка печатных плат. Система работает на основе фиксации изображения идеально работающей платы эталона и сравнения с ней вновь произведенной платы, когда она проходит под поверочной камерой.

## Типы цифровых вычислителей

### Классификация вычислителей

Создание фирмой Intel первого микропроцессора в 1971 году положило начало эпохе компьютеризации. Благодаря микропроцессорам компьютеры стали массовым общедоступным продуктом. За чуть более чем четвертьвековую историю микропроцессоры прошли поистине гигантский путь. Первый чип Intel 4004 работал на частоте 750 КГц, содержал 2300 транзисторов и стоил около $200. Производительность его оценивалась в 60 тыс. операций в секунду. На сегодняшний день производительность процессоров достигла 5 млрд. операций в секунду, при тактовых частотах до 2,5 ГГц и той же цене.

Сравнение приведенных значений подтверждает оценку успехов микропроцессорной индустрии, данную основателем и председателем совета директоров фирмы Intel Гордоном Муром: “Если бы автомобилестроение эволюционировало со скоростью полупроводниковой промышленности, то сегодня “Роллс-Ройс” стоил бы 3 доллара, мог бы проехать полмиллиона миль на одном галлоне бензина и было бы дешевле его выбросить, чем платить за парковку”.

Современная элементная база - сверхбольшие интегральные схемы (СБИС), характеризуется большим числом транзисторов на кристалле и относительно малым числом выводов у корпуса. Различные выполняемые функции и сферы применения вычислителей обусловили их специализацию. Достаточно условно их можно разделить на следующие классы:

- универсальные микропроцессоры;

- сигнальные микропроцессоры;

- микроконтроллеры;

- программируемые логические интегральные схемы (ПЛИС).

Универсальные микропроцессоры предназначаются для применения в вычислительных системах: персональных ЭВМ, рабочих станциях, а в последнее время и в массово-параллельных супер-ЭВМ. Предназначаются в основном для проведения научно-технических расчетов.

Цифровые сигнальные процессоры рассчитаны на обработку в реальном времени цифровых потоков, образованных путем оцифровывания аналоговых сигналов. Это обусловливает их сравнительно малую разрядность и преимущественно целочисленную обработку. Однако современные сигнальные процессоры способны проводить вычисления с плавающей точкой над 32 — 64-разрядными операндами (TMS320C67x). Кроме того, появился класс медийных процессоров, представляющих собой законченные системы для обработки аудио- и видеоинформации.

Наибольшей специализацией и разнообразием функций обладают микроконтроллеры, используемые во встроенных системах управления, в том числе в бытовых приборах. Общее число типов кристаллов с различными системами команд превышает 500, и все они, в силу существования изделий с их использованием, имеют свою устойчивую долю рынка.

ПЛИС - это матричные большие интегральные схемы, позволяющие программно скомпоновать в одном корпусе электронную схему, эквивалентную схеме, включающей от нескольких десятков до нескольких сотен ИС стандартной логики. По сравнению с другими микроэлектронными технологиями, в том числе базовыми матричными кристаллами технология ПЛИС обеспечивает рекордно короткий проектно-технологический цикл, минимальные затраты на проектирование, максимальную гибкость при необходимости модификации аппаратуры. В настоящее время на мировом рынке можно отметить несколько основных компаний-производителей ПЛИС: XILINX, ALTERA, LATTICE, AT&T, INTEL.

По прогнозам компаний-производителей дальнейшее развитие технологии производства вычислителей будет идти в направлении увеличения плотности транзисторов на кристалле, роста числа слоев металлизации и повышения тактовой частоты, наряду с уменьшением напряжения питания и удельной (на один транзистор) потребляемой электрической и выделяемой тепловой энергии.

### Классификация архитектур микропроцессоров

Познакомимся  теперь поближе с внутренней архитектурой микропроцессоров.

Вычислительные машины для своей работы нуждаются в командах. Машине шаг за шагом должно быть указано, что выполнять. Сделать это довольно легко, если хранить команды в памяти. Тогда вычислитель должен только выбрать и выполнить команду. Такие вычислители называются машинами «с сохраняемой программой». Наш символический вычислитель выбирает сначала команду, затем данные, обрабатывает, их и полученный результат вновь передает в память.

Известны два широко распространенных типа архитектуры вычислителей: фон-неймановская и гарвардская.

Машины фон-неймана хранят программу и данные в одной и той же области памяти. В машинах этого типа команды содержат указание, что выполнить, и адрес данных, подлежащих обработке. Внутри этой машины имеются два основных функциональных блока. Арифметико-логическое устройство (АЛУ) выполняет самые важные операции: умножение, сложение, вычитание и многие другие. На основе этих очень простых, но важных операций, можно создать такое сложное программное средство как текстовый редактор. Другой блок – устройство ввода/вывода управляет потоком внешних, относительно машины, данных.

Единственное отличие гарвардской архитектуры состоит в том, что память программ и память данных разделены, и они используют физически разделенные линии передачи. Это позволяет подобной машине пересылать команды и данные одновременно. Следовательно, такая конструкция может значительно увеличить производительность ЦСП. Гарвардская машина, как и фон-неймановская, имеет арифметико-логическое устройство и устройство  ввода/вывода.

История рассмотренных архитектур очень интересна. Гарвардская архитектура была разработана Говардом Айхеном (Howard Aiken) в конце 1930-х годов в Гарвардском университете (отсюда - название). Первая машина Harvard Mark1 работала уже в 1944 году. За ней в 1946 году последовал «электронный числовой интегратор и калькулятор» (Electronic Numerical Integrator and Calculator - ENIAC), разработанный Пенсильванским университетом.

Джон фон-Нейман, математик венгерского происхождения, предложил простейшую архитектуру, а именно – с объединенной памятью программного продукта и данных. С тех пор это простое решение стало стандартом. Машина фон-Неймана была создана в Принстонском институте новейших исследований в 1951 году.

Персональные компьютеры общего назначения используют процессоры, построенные согласно архитектуре фон-неймана. Другие семейства компьютеров также используют архитектуру фон-неймана. Гарвардская архитектура является наиболее подходящей для специализированных микропроцессоров, предназначенных для решения прикладных задач в реальном времени.

Цифровые процессоры обработки сигналов обычно используют гарвардскую архитектуру, хотя существуют и процессоры с фон-неймановской архитектурой. Однако гарвардской архитектуре присущ один недостаток. Вследствие того, что память данных и память программ разделены, на кристалле необходимо иметь в два раза больше выводов адреса и данных. К сожалению, кремниевая технология такова, что увеличение числа выводов на кристалле приводит к росту цены. Однако блестящие инженеры-электронщики, которые долго бились над этой проблемой, предложили изящное решение. Оно состоит в том, чтобы для всех внешних данных, включая команды, использовать одну шину, а другую – для адресации, внутри же процессора иметь отдельную шину команд и шину данных и две соответствующих шины адреса. Разделение информации о программе и данных на выводах процессора производится благодаря их временному разделению (мультиплексированию). На это требуется два командных цикла: в первом цикле на выводы поступает информация о программе, а во втором на эти же выводы поступают данные. Затем все повторяется. Такие машины называются процессорами «с модифицированной гарвардской архитектурой».

Анализ кода программ, генерируемого компиляторами языков высокого уровня, показал, что практически используется только ограниченный набор простых команд форматов "регистр  регистр" и "регистр  память". Компиляторы не в состоянии эффективно использовать сложные команды. Это наблюдение способствовало формированию концепции процессоров с сокращенным набором команд, так называемых RISC-процессоров.

Другим обстоятельством, фактически приведшим к появлению RISC-процессоров, было развитие архитектуры конвейерных процессоров. В этих процессорах используются отдельные наборы команд для работы с памятью и отдельные наборы команд для преобразования информации в регистрах процессора. Каждая такая команда единообразно разбивается на небольшое количество этапов с одинаковым временем исполнения; (выборка команды, дешифрация команды, исполнение, запись результата), что позволяет построить эффективный конвейер процессора, способный каждый такт выдавать результат исполнения очередной команды.

Однако конвейерность исполнения команд породила проблемы, связанные с зависимостями по данным и управлению между последовательно запускаемыми в конвейер командами. Например, если очередная команда использует результат предыдущей, то ее исполнение невозможно в течение нескольких тактов, необходимых для получения этого результата. Аналогичные проблемы возникают при исполнении команд перехода по условию, когда данные, по которым производится переход, к моменту дешифрации команды условного перехода еще не готовы.

Эти проблемы решаются либо компилятором, устанавливающим очередность запуска команд в конвейере и вставляющим команды "Нет операции" (NOP) при невозможности запуска очередной команды, либо специальной аппаратурой процессора, отслеживающей зависимости между командами и устраняющей конфликты.

После обособления RISC-процессоров в отдельный класс, процессорами с полным набором команд. Как правило, в этих процессорах команды имеют много разных форматов и требуют для своего представления различного числа ячеек памяти. Это обусловливает определение типа команды в ходе ее дешифрации при исполнении, что усложняет устройство управления процессора и препятствует повышению тактовой частоты до уровня, достижимого в RISC-процессорах на той же элементной базе.

Есть два крайних подхода, при возможных промежуточных, к отображению присущего микропроцессору внутреннего параллелизма обработки данных на архитектурном уровне в системе команд. Первый подход более консервативен и состоит в том, что никакого указания на параллельную обработку внутри процессора система команд не содержит. Такие процессоры относятся к классу суперскалярных.

Второй подход - напротив полностью открывает все возможности параллельной обработки. В специально отведенных полях команды каждому из параллельно работающих обрабатывающих устройств предписывается действие, которое устройство должно совершить. Такие процессор называются процессорами с длинным командным словом (VLIW). Процессоры фирмы Texas Instruments относятся к таким процессорам. Предполагается, что существуют компиляторы с языков высокого уровня, которые готовят программы для загрузки их в микропроцессоры.

# Обзор процессоров фирмы Texas Instruments

Компания Texas Instruments является лидером в производстве и разработке ЦПОС. Она выпускает несколько семейств ЦПОС объединенных в серию TMS320

Рис. 2.3

Сигнальные процессоры компании Texas Instruments разделяются на два класса: это процессоры для обработки чисел с фиксированной точкой и процессоры для обработки чисел с плавающей точкой. Первый класс представлен тремя семействами процессоров, базовыми моделями которых являются соответственно TMS320.10,.20,.50. Второй класс включает процессоры TMS320.30,.40, TMS320C80, которые поддерживают операции с плавающей точкой и представляют собой мультипроцессорную систему, выполненную в одном кристалле, а семейство TMS320C6x включает процессоры как с фиксированной, так и с плавающей точкой.

Процессоры старших поколений одного семейства наследуют основные архитектурные особенности и совместимы "снизу вверх" по системе команд (чего нельзя сказать о процессорах, входящих в разные семейства).

Невозможно подробно описать все ЦПОС этого семейства, поэтому кратко приведем особенности самых основных серий процессоров.

## Микропроцессоры семейства TMS320C1x

Первый процессор семейства - TMS320C10 был выпущен в 1982 г. и благодаря ряду удачных технических решений получил широкую распространенность. Структура типичного представителя семейства - микропроцессора TMS320C15 приведена на рисунке ниже.

В основу микропроцессора положена модифицированная Гарвардская архитектура, отличием которой от традиционной Гарвардской архитектуры является возможность обмена данными между памятью программ и памятью данных, что повышает гибкость устройства. Арифметические функции в процессоре реализованы аппаратно. Он имеет аппаратные умножитель (MULT), устройство сдвига (SHIFTER), аппаратную поддержку автоинкремента/декремента адресных регистров данных (ARO, AR1).

TMS320C10 является 16-разрядным процессором. Его адресное пространство составляет 4К 16-разрядных слов памяти программ и 144 16-разрядных слов памяти данных. длительность командного такта процессора составляет 160-200 нс. С внешними устройствами процессор взаимодействует через 8 16-разрядных портов ввода/вывода. Предусмотрена возможность обработки внешнего прерывания.

Другие микропроцессоры данного семейства (С14 - С17) имеют аналогичную архитектуру и отличаются длительностью командного такта, конфигурацией памяти, наличием (или отсутствием) дополнительных периферийных устройств (например, в С17 - кодек данных по m-/А-закону, преобразователь логарифмической импульсно-кодовой модуляции (ИКМ) в линейную ИКМ).

Рис. 2.4 - Структура микропроцессора семейства TMS320C1X

## Микропроцессоры семейства TMS320C2x

Микропроцессоры семейства TMS320C2x имеют аналогичную архитектуру, но обладают повышенной производительностью и более широкими функциональными возможностями. Все процессоры семейства поколения могут использовать по 64К слов памяти программ и данных, имеют по 16 16-разрядных портов ввода/вывода и последовательный порт.

Процессоры семейства TMS320C2x имеют возможность использования внешнего контроллера прямого доступа к памяти (DMA). Умножитель микропроцессоров, помимо операций умножения, позволяет выполнять за один такт возведение в квадрат. В процессоры включена аппаратная поддержка кратного выполнения команды, реализован режим двоичной инверсно-косвенной адресации, предназначенный для эффективной реализации быстрого преобразования Фурье.

Основные отличия архитектуры процессоров TMS320C2x от TMS320C1X заключаются в следующем:

- выполнение умножения и сохранения результатов в TMS320C2x осуществляется за один командный цикл. Набор команд поддерживает вычисления с плавающей точкой;

- имеется внутреннее маскируемое ПЗУ программ (ROM), размером 4Кслов для TMS320C25 или ПЗУ с ультрафиолетовым стиранием (EPROM) 4Кслов для TMS320E25;

- выполнение программ осуществляется из памяти программ RAM, расположенной на кристалле. Объем памяти программ RAM - 544 слова, из которых 256 могут быть использованы как память данных;

- расширенная внешняя память может иметь объем 128К слов (64К слов - память программ, 64К - память данных);

- TMS320C2x содержит внешний интерфейс для организации многопроцессорных связей и средства синхронизации для доступа к разделяемой памяти;

- возможность перемещения памяти данных и программ блоками. Возможность организации циклов ожидания при доступе к медленной внешней памяти или медленным периферийным устройствам;

- TMS320C2x содержит на кристалле таймер и последовательный порт;

- наличие пяти (TMS320C20) или восьми (TMS320C25) вспомогательных регистров и специального арифметического устройства для них;

- наличие аппаратного стека размером 4 слова для TMS320C20 или восемь слов для TMS320C25 и возможности программного расширения стека в памяти данных. Наличие команд обработки битовых данных;

- наличие трех маскируемых пользователем прерываний;

- наличие режима прямого доступа к памяти (ПДП) (только для TMS320C25).

Рис. 2.5 - Структура микропроцессора TMS320C2x

## Микропроцессоры семейства TMS320C5x

Процессоры следующего поколения, обеспечивая совместимость по системе команд и наследуя общие архитектурные особенности построения процессоров TMS320C1x и TMS320C2x, отличаются большими функциональными возможностями, повышенной тактовой частотой, меньшим энергопотреблением. В процессоре реализована аппаратная поддержка кольцевых буферов, имеется возможность одновременного создания в памяти данных 2 независимых кольцевых буферов. Существует возможность кратного выполнения блока программы. Процессор содержит 11 теневых регистров, используемых для быстрого сохранения/восстановления состояния основных регистров в случае возникновения программных или аппаратных прерываний. Параллельное логическое устройство процессора позволяет выполнять битовые и логические операции над операндами, содержащимися в памяти и различных регистрах.

Рис. 2.6 - Структура микропроцессора TMS320C5x

Процессор может использовать 244К слов памяти, в том числе: 64К - память программ, 64К - память данных, 64К - 16-разрядные порты ввода/ вывода, 32К - глобальная память. Для возможности работы с медленной памятью в процессор включен программируемый генератор тактов ожидания. При создании мультипроцессорных систем возникает необходимость совместного использования единой области памяти. Для этого в процессоре предусмотрены сигналы запроса и готовности при обращении к глобальной памяти, доступ к которой регулирует специальный арбитр памяти. Различия между процессорами - представителями семейства TMS320C5x заключаются, в основном, в конфигурации внутрикристальной памяти.

Помимо 16-разрядных портов ввода/вывода, процессоры семейства имеют 2 последовательных порта (у TMS320C52 - один), таймер, интерфейс тестирования и отладки JTAG.

Значительное внимание при разработке процессоров данного семейства уделялось обеспечению энергосберегающих режимов функционирования. Процессоры выпускаются на напряжение 3В и 5В. В микропроцессорах поддерживаются активный, периферийный режимы и режим "сна". Потребление тока в активном режиме составляет 1,5 мА/MIPS (миллион операций в секунду) на 3В и 2,5 мА/MIPS на 5В. В периферийном режиме центральный процессор останавливается, работает только периферия и потребление тока составляет 0,25 мА/MIPS и 0,4 мА/MIPS для 3 и 5 В соответственно. В режиме "сна" процессор останавливается до получения сигнала прерывания. Потребление тока в этом режиме составляет 5 мкА.

## Микропроцессоры семейства TMS320C2xx

Архитектура TMS320C2xx  базируется на архитектуре семейства TMS320C5x. Микропроцессоры характеризуют следующие свойства:

- совместимость по программному коду с семействами 'С1х, 'С2х;

- расширенная система команд для ускорения алгоритмов и оптимизации операций языков высокого уровня;

- высокая производительность (до 40 MIPS);

- низкое потребление энергии благодаря наличию энергосберегающего режима.

Модифицированная Гарвардская архитектура, предусматривающая раздельные шины команд и данных, позволяет одновременно выбирать инструкции и операнды. Возможность обмена между памятью программ и данных увеличивает гибкость микропроцессора. Так, коэффициенты, расположенные в памяти программ, могут быть переданы в память данных, что приводит к экономии памяти, выделяемой для коэффициентов.

Процессор имеет увеличенный, по сравнению с предыдущими семействами, объем внутрикристальной памяти и перепрограммируемую энергонезависимую flash-память.

Наличие 4-этапного конвейера позволяет TMS320C2xx выполнять большинство команд за один такт. TMS320С2хх содержит средства управления прерываниями, повторного выполнения операций и вызова подпрограмм и функций.

Рис. 2.7- Структура микропроцессора TMS320C2xx

Все микропроцессоры семейства имеют одинаковое процессорное ядро и отличаются различными конфигурациями памяти и внутрикристальной периферией. Все устройства, кроме TMS320C209, имеют по 1 синхронному и 1 асинхронному последовательному порту.

Синхронный порт предназначен для обмена с другим процессором, кодеком и внешними периферийными устройствами. Порт имеет два буфера памяти емкостью по 4 слова с дисциплиной доступа FIFO и механизмом генерации прерываний. Максимальная скорость обмена через синхронный порт равна половине тактовой частоты процессора (для 40 МГц -скорость обмена 20 Мбит/с).

Асинхронный последовательный порт предназначен для обмена данными с другими устройствами. При обмене используется 8-битное представление данных с 1 стартовым и 1 или 2 стоповыми битами. Скорость обмена может достигать 250 000 10-битных знаков в секунду.

Благодаря лучшему соотношению производительность/стоимость среди всех микропроцессорных семейств, микропроцессоры TMS320C2xx получили широкое распространение и используются в связных системах, мультимедиа-устройствах, средствах промышленной автоматизации, военной технике.

Наиболее производительным представителем семейства TMS320C2xx, на сегодняшний день, является процессор TMS320LF2407A с производительностью 40 MIPS. Этот процессор имеет три режима энергопотребления, возможность эмуляции с использованием JTAG, минимальное время А/Ц преобразования 375 нс., до 32 Кслов секторной flash памяти, возможность защиты кода, flash памяти, до 16 каналов ШИМ.

ЦСП TMS320LF2401A идеален для систем, требующих компактной реализации.

Рис. 2.8 – Внешний вид TMS320LF2401A

При необычайно малых размерах корпуса ЦСП TMS320LF2401A демонстрирует значительную вычислительную мощность. Занимая на плате всего 49 мм2 данный процессор имеет производительность 40 MIPS, содержит АЦП с временем преобразования 500 нс. включает 8К байт секторной flash памяти с возможностью защиты кода, а также многое другое.

## Микропроцессоры семейства TMS320C54x, С55x

Процессоры TMS320C54x отличает комбинирование модифицированной Гарвардской архитектуры с тремя внутренними шинами данных и одной шиной команд. Такая внутренняя организация процессора позволяет обеспечить высокую степень параллельности выполнения команд. Этому семейству свойственна высокоспециализированная система команд, наличие на кристалле дополнительных периферийных устройств и увеличенный объем внутренней памяти. Все это позволяет добиться высокой гибкости и производительности.

Три шины данных используются для чтения операндов и записи результата операции одновременно с выборкой инструкции в одном процессорном цикле. Общий объем адресуемой процессором памяти, составляющий 192 16-разрядных слов, разбит на 3 специализированных сегмента: команд, данных и ввода/вывода, каждый из которых может иметь размер до 64К слов. Внутри процессора может быть расположена ROM, объемом до 48 16-разрядных слов и до 10К слов двухвходовой RAM. В процессоре предусмотрена опция защиты данных во внутренней памяти от сканирования. При установке режима защиты ни одна из команд не сможет получить доступ к содержимому внутрикристальной памяти.

Для ускорения выполнения типовых операций сигнальной обработки, помимо "стандартных" для DSP-процессоров блоков барабанного сдвига и адресной арифметики, процессор содержит ряд дополнительных функциональных модулей, повышающих его гибкость и производительность. Блок умножения с накоплением (MAC) выполняет над 17 битовыми операндами операции вида: S:=S+АxВ за один процессорный такт. Подобные операции характерны для алгоритмов фильтрации, свертки, вычисления корреляционной функции.

Для быстрого вычисления значений у=ехр(х) микропроцессор содержит блок перекодировки значения аккумулятора (EXP Encoder), интерпретируемое как значение аргумента функции, позволяющий вычислять соответствующее значение за один такт. Эффективную реализацию оператора Витерби обеспечивает блок (CMPS Operat.), выполняющий за один цикл операцию сравнения-выбора с накоплением (Add/Compare Selection).

Рис. 2.9 - Структура микропроцессора TMS320C54x

АЛУ микропроцессора способно выполнять арифметические или булевы операции над комплексными числами (используя два регистра-аккумулятора - АССА и АССВ) или может функционировать как два 16-разрядных АЛУ, выполняющих одновременно две 16-разрядные операции. АЛУ и MAC могут выполнять операции в цикле одновременно.

Устройство барабанного сдвига осуществляет сдвиг данных на 0-31 разрядов влево или 0-16 разрядов вправо за один такт, а также совместно с блоком вычисления экспоненциальной функции позволяет выполнять нормализацию содержимого аккумулятора за один такт. Дополнительные возможности сдвига позволяют процессору осуществлять масштабирование данных, выделять разряды числа, предотвращать возникновение переполнения и потери значимости.

Все микропроцессоры семейства TMS320C54x имеют одинаковую структуру, однако отличаются друг от друга расположенной на кристалле периферией, соединенной с ЦПУ. В состав периферии входят:

- программно-управляемый генератор тактов ожидания;

- программный переключатель банков памяти;

- параллельные порты ввода/вывода;

- аппаратный таймер и генератор тактовых импульсов. Генератор тактов ожидания позволяет увеличить число тактов внешней шины для работы с медленной внешней памятью и внешними устройствами.

Переключатель банков памяти позволяет автоматически добавлять один такт при пересечении границ банка памяти внутри программного адресного пространства или при переходе от пространства адресов команд к пространству адресов данных. Этот дополнительный такт позволяет устройству памяти освободить шину раньше, чем другое устройство получит доступ к ней, избегая тем самым конфликтной ситуации при обращении к памяти.

Микропроцессоры семейства имеют 64К портов ввода/вывода. Эти порты предназначены для связи с внешними устройствами с использованием минимума дополнительных внешних декодирующих схем. Интерфейс главного порта (HPI) - 8-разрядный параллельный порт, предназначенный для связи DSP-процессора и хост-процессора системы. Обмен данными между хост-процессором и DSP-процессором осуществляется через внутрикристальную HPI-память объемом 2К 16-разрядных слов, которая может также использоваться как память команд или данных общего назначения. Скорость обмена по HPI составляет до 160 Мбайт/с.

Микропроцессоры семейства содержат высокоскоростные дуплексные последовательные порты, позволяющие связываться с другими микропроцессорами, кодеками и другими устройствами. В микропроцессоре реализованы следующие разновидности последовательных портов:

- универсальный порт;

- мультиплексный с временным уплотнением;

- порт с автобуферизацией.

Универсальный последовательный порт использует два отображаемых в память регистра: регистр передачи данных и регистр приема данных. Передача и прием данных сопровождаются генерацией маскируемого прерывания, которое может быть обработано программно. Порт с разделением времени позволяет обслуживать до семи устройств. Буферизированный последовательный порт позволяет осуществлять непосредственный обмен между устройством и памятью, не используя при передаче ресурсов процессора. Максимальная скорость обмена по последовательному порту может составлять до 40 Мбайт/с.

В как и в семействах TMS320C5x, TMS320C2xx, в процессоре реализована эффективная трехуровневая система управления энергопотреблением.

Высокая производительность (до 100 MIPS) и широкие функциональные возможности при невысокой цене (1030$ в партии 1000 шт.) обеспечивают процессору широкую область применения: сотовые и радиотелефоны, персональные системы радиовызова, персональные цифровые ассистенты (PDA), техника беспроводной передачи данных (радиосети) и т.д.

Ядро С55х обеспечивает производительность до 600 MIPS при тактовой частоте 300 МГц. Ядро ЦСП С55х используется в цифровых приложениях от мобильного интернета до высокоскоростных беспроводных малопотребляющих инфраструктур. В этих процессорах улучшено автоматическое управление электропитанием, реализована возможность конфигурирования используемых блоков процессора для увеличения продолжительности жизни батарей питания.

## Микропроцессоры семейства TMS320C3x

Первым представителем класса процессоров с плавающей точкой явился TMS320C30. На момент выпуска процессора - в конце 80-х годов, TMS320C30 значительно превосходил по производительности процессоры других компаний-производителей сигнальных процессоров. Процессор отличают гибкая система команд, хорошая аппаратная поддержка операций с плавающей точкой, мощная система адресации, расширенное адресное пространство, поддержка языка высокого уровня - С.

Процессор производится по 0,7 микронной КМОП технологии с 3 уровнями металлизации. Все операции в процессоре выполняются за один такт. При длительности такта 60 нс. процессор TMS320C30 имеет быстродействие около 33 млн. операций с плавающей точкой в секунду (MFLOPS). Процессор TMS320C33 имеет производительность 150 MFLOPS при тактовой частоте 75 МГц и цене 14,09 $U.S в партии 1000 шт. Высокая производительность процессора на DSP-алгоритмах обеспечивается благодаря аппаратному выполнению ряда специфических функций, которые в других процессорах реализуются программно или микропрограммно. Процессор имеет конвейерную регистро-ориентированную архитектуру и может параллельно выполнять в одном такте умножение и арифметико-логические операции с числами в формате с фиксированной или плавающей точкой.

Рис. 2.10 - Структура микропроцессора TMS320C30

Структуру процессора характеризуют следующие данные. Процессор имеет 32-разрядную шину команд и данных и 24-разрядную шину адреса, содержит 2 блока ОЗУ по 1К 32-разрядных слов, 32-разрядный умножитель с плавающей точкой, кэш-память команд объемом 64 32-разрядных слов, 8 регистров для операций с повышенной точностью, два генератора адреса и регистровый файл, реализует разнообразные методы адресации.

40-разрядное АЛУ процессора работает как с целыми числами, так и с числами в формате с плавающей точкой. Встроенный DMA контроллер позволяет совмещать во времени выполнение обменов данными с памятью и вычисления. Наличие у TMS320C30 мультипроцессорного интерфейса, двух внешних интерфейсных портов, двух последовательных портов, расширенной системы прерываний упрощает конструирование систем на его основе. Благодаря своей высокой производительности и простоте использования в вычислительных системах TMS320C30 может применяться как в качестве главного процессора, так и в качестве специализированного сопроцессора.

Процессоры - представители семейства TMS320С3х отличаются, в основном, количеством последовательных портов ('С31 и 'С32 -1, 'С30 - 2) и каналов DMA (у 'С32 - 2, 'С30 и 'С31 -1).

Основными областями применения микропроцессоров семейства TMS320С3х являются цифровое аудио, 3-D графика, видеоконференцсвязь, промышленные роботы, копировально-множительная техника, телекоммуникационные системы.

## Микропроцессоры семейства TMS320C4x

Следующими представителями сигнальных процессоров с плавающей точкой явились процессоры семейства TMS320C4x. Благодаря своей уникальной архитектуре микропроцессоры TMS320C40 получили широкое распространение в мультипроцессорных системах и практически вытеснили ранее господствующее в этой технологической нише семейство транспьютеров, производимых рядом европейских компаний. Процессоры TMS320C4x совместимы по системе команд с TMS320C3x, однако обладают большей производительностью и лучшими коммуникационными возможностями.

В семейство TMS320C4x входят процессоры TMS320C40, TMS320C44, TMS320LC40. TMS320C40 имеет производительность 30 MIPS/ 60 MFLOPS и максимальную пропускную способность подсистемы ввода/вывода 384 Мбайт/с. TMS320С40 содержит на кристалле 6 высокоскоростных (20 Мбайт/с) коммуникационных портов и 6 каналов DMA, 2K слов памяти, 128 слов программного КЭШа и начальный загрузчик. Две внешние шины обеспечивают 4 K слов объединенного адресного пространства.

Процессор TMS320C44 - более дешевый вариант предыдущего представителя семейства, имеющий 4 коммуникационных порта и адресуемое пространство 32 М слов. Однако значения показателей производительности и пропускной способности процессора те же, что и у предыдущего представителя семейства.

TMS320LC40 - аналог TMS320C40, отличающийся низким энергопотреблением, повышенной производительностью (40 MIPS/80 MFLOPS) и большей пропускной способностью (488М байт/с). TMS320LC40 совместим с TMS320C40 и TMS320C44 по исходным кодам.

Центральный процессор TMS320C4x имеет конвейерную регистро-ориентированную архитектуру. Компонентами ЦП являются:

- умножитель данных в форматах целочисленном и с плавающей точкой;

- арифметико-логический модуль;

- 32-разрядное барабанное устройство сдвига;

- внутренние шины;

- дополнительные модули регистровой арифметики;

- регистровый файл CPU.

Умножитель выполняет операции над 32-разрядными данными в формате с фиксированной точкой и 40-разрядными данными в формате с плавающей точкой, причем умножение производится за один такт (25нс), независимо от типа данных и параллельно с обработкой данных в других функциональных блоках микропроцессора (например, ALU).

ALU выполняет за один такт операции над 32-разрядными целыми и логическими и 40-разрядными данными в формате с плавающей точкой, в том числе и операции преобразования форматов представления данных. Микропроцессор аппаратно поддерживает операции деления и извлечения квадратного корня. Устройство барабанного сдвига позволяет за один такт выполнить сдвиг данных влево или вправо на число позиций от 1 до 32.

Два дополнительных модуля регистровой арифметики (Address Generation 0 и Address Generation 1) функционируют параллельно с умножителем и ALU и могут генерировать два адреса в одном такте. В процессоре поддерживается относительная базовая, базово-индексная, циклическая и бит-реверсивная адресации. Первичный регистровый файл ЦП представляет собой многовходовый файл из 32 регистров. Все регистры первичного регистрового файла могут использоваться умножителем, ALU и в качестве регистров общего назначения. Регистры имеют некоторые специальные функции. Например, 12 регистров повышенной точности могут использоваться для размещения результатов операций с плавающей точкой. 8 дополнительных регистров могут использоваться для некоторых косвенных способов адресации, а также как целочисленные и логические регистры общего назначения. Остальные регистры обеспечивают функции системы такие, как адресация, управление стеком, прерывания, отображение статуса процессора, блочные повторы.

Рис. 2.11 - Структура микропроцессора TMS320C40

Регистры повышенной точности предназначены для хранения и обработки 32-разрядныхцелых чисел и 40-разрядных чисел с плавающей точкой. Дополнительные регистры доступны как для АЛУ, так и для двух модулей регистровой арифметики. Основная функция этих регистров - генерация 32-разрядных адресов. Они также могут использоваться как счетчики циклов или как регистры общего назначения.

Адресуемое микропроцессором пространство составляет 4Г 32-разрядных слов. На кристалле расположены два двухвходовых блока оперативной памяти RAM0 и RAM1, размером 4 Кбайт каждый, а также двухвходовой блок ROM, содержащий программу начальной загрузки.

Кэш команд процессора емкостью 128 32-разрядных слов содержит наиболее часто используемые участки кода, что позволяет сократить среднее время выборки команд. Высокая производительность TMS320C4x достигается благодаря внутреннему параллелизму процессов и многошинной организации процессора. Раздельные шины позволяют одновременно выполнять выборку команды, данных и прямой доступ в память.

Шесть (четыре у TMS320С44) высокоскоростных (160 Мбит/с) коммуникационных порта обеспечивают эффективный обмен данными между процессорами по 8 линиям данных и 4 линиям передачи управляющих сигналов. В процессе передачи осуществляется буферизация передаваемых и принимаемых данных и автоматический контроль за синхронизацией всех обменных операций между каналами, центральным процессором и DMA-сопроцессором. Шесть каналов DMA-сопроцессора содержат собственные генераторы адресов, счетчики, входные и выходные регистры и обеспечивают возможность одновременного бесконфликтного обращения к памяти, обмена данными с медленными модулями памяти и внешними устройствами, без снижения производительности процессора. Особенностью DMA-сопроцессора является способность автоматической инициализации каналов после выполнения обмена.

Два 32-разрядных таймера могут работать как с внутренней, так и с внешней синхронизацией, осуществлять подсчет временных интервалов и внешних событий, выдавая сигналы процессору или во внешнюю среду.

Высокая производительность и хорошие коммуникационные свойства процессора позволяют эффективно использовать его для решения задач обработки изображений, моделирования виртуальной реальности, распознавания речи, мониторинга.

## Макропроцессоры семейства TMS320C8x

Дальнейшим развитием семейства цифровых процессоров обработки сигналов компании Texas Instruments является процессор принципиально новой архитектуры - TMS320C80, выпущенный в конце 1994 г. Процессор ориентирован на применения, связанные с высокопроизводительной цифровой обработкой сигнала в самых широких областях науки и техники. Второе название процессора - MVP (Multimedia Video Processor) - характеризует его высокую эффективность на задачах обработки изображений, 2- и 3-мерной графике, в системах виртуальной реальности, компрессии и декомпрессии видео- и аудиоданных, обработки связной информации и др.

TMS320C80 объединяет в одной микросхеме пять полнофункциональных процессоров, четыре из которых - улучшенные цифровые процессоры обработки сигналов (ADSP - Advanced Digital Signal Processor), архитектура которых ориентирована на реализацию алгоритмов цифровой обработки сигналов. Каждый из ADSP позволяет выполнить за один командный такт несколько RISC -подобных операций. Пятый процессор, главный (Master Processor (MP), представляет собой 32-разрядный RISC-процессор с высокопроизводительным вычислителем с плавающей точкой, совместимым со стандартом IEEE-754. В дополнение к процессорному ядру на кристалле размещены:

- Контролер обмена (Transfer Controller (TC)) - интеллектуальный DMA-контролер, поддерживающий интерфейс с DRAM и SRAM;

- Видеоконтроллер (Video Controller (VC));

- Система контроля и отладки - port JTAG(IEE 1149.1);

- 50Кб SRAM.

Выпускается также упрощенный вариант микропроцессора TMS320C82, который отличается меньшим объемом памяти, количеством сигнальных процессоров ADSP (2), отсутствием видеоконтроллера и соответственно меньшей стоимостью.

Суммарная производительность TMS320C80 на регистровых операциях достигает 2 млрд. RISC-подобных команд в секунду. Благодаря столь высокой производительности TMS320C80 может заменить при реализации ряда приложений более 10 высокопроизводительных ЦПС или ЦП общего назначения. Пропускная способность шины TMS320C80 достигает 2,4 Гбайт/с - в потоке данных и 1,8 Гбайт/с - в потоке инструкций.

Ниже приведены основные технические характеристики TMS320C80:

- тактовая частота 40 или 50 Мгц;

- производительность свыше 2 млрд. оп. в секунду;

- четыре 32-разрядных ADSP- процессора;

- 32-разрядный главный RISC-процессор с вычислителем с плавающей точкой;

- 50Кбайт SRAM на кристалле;

- 64-разрядный контроллер обмена с динамическим конфигурированием шины на обмен 64-х, 32-х, 16- и 8-разрядными словами;

- режим DMA к 64-разрядному SRAM, DRAM;

- 4 Гбайтный объем адресного пространства;

- видеоконтроллер;

- 4 внешних прерывания;

- встроенные средства внутрисхемной эмуляции;

- напряжение питания 3,3 В;

- около 4 000 000 транзисторов на кристалле;

- 0,5/0,6 КМОП- технология;

- 305-контактный корпус PGA.

Рис. 2.12 - Структура микропроцессора TMS320C8х

TMS320C80 обеспечивает высокую степень гибкости и адаптивности системы, построенной на его базе, которая достигается за счет наличия на кристалле параллельно функционирующих процессоров ЦОС и главного RISC-процессора. Архитектура процессора TMS320C80 относится к классу MIMD-множественный поток данных, множественный поток команд. Входящие в состав TMS320C80 процессоры программируются независимо один от другого и могут выполнять как разные, так и одну общую задачу. Обмен данными между процессорами осуществляется через общую внутрикристальную память. Доступ к разделяемой внутрикристальной памяти обеспечивает матричный коммутатор (Crossbar), выполняющий также функции монитора при обращении к одному сегменту памяти нескольких процессоров.

Главный процессор (МР) - это вычислительное устройство с RISC-архитектурой и встроенным сопроцессором для выполнения операций с плавающей точкой. Подобно другим процессорам с RISC-архитектурой, МР использует команды загрузки/сохранения для доступа к данным в памяти, а также выполняет большинство целочисленных, битовых и логических команд над операндами в регистрах в течение одного такта.

Вычислитель с плавающей точкой (FPU) конвейеризирован и позволяет одновременно выполнять операции над данными как с одинарной, так и с двойной точностью. Производительность устройства составляет около 100 MFLOPS. FPU использует тот же регистровый файл, что и устройство целочисленной и логической обработки. Специальный механизм отметок (Scoreboard) фиксирует занятость регистров и обеспечивает их бесконфликтное использование.

Основными компонентами МР являются:

- регистровый файл, состоящий из тридцати одного 32-разрядного регистра;

- барабанное устройство сдвига (Barrel Rotator);

- генератор маски;

- таймер;

- целочисленное АЛУ;

- управляющий регистр;

- 4 аккумулятора с плавающей точкой двойной точности;

- умножитель с плавающей точкой;

- сумматор с плавающей точкой;

- контролер кэш-памяти.

Объем каждой из внутрикристальной кэш-памяти МР - для инструкций и данных - равен 4 Кбайта. Управление кэш-памятью осуществляет входящий в состав МР контроллер. МР может обслуживать до четырех внешних прерываний. Запрос на обслуживание трех из них должен иметь форму импульса, а для одного - передача управления процедуре обработки, осуществляется по изменению уровня. Для различных схем распараллеливания обработки в рамках микропроцессора МР может использоваться как управляющий (в схеме компьютерная ферма) или как универсальный арифметико-логический вычислитель и графический процессор (в схеме алгоритмического распараллеливания).

Система команд МР ориентирована на программирование на языке С. Устройство для выполнения операций с плавающей точкой глубоко конвейеризировано, что позволяет выполнять несколько операций с плавающей точкой за один такт, совмещая операции умножения, сложения с накоплением, загрузки и сохранения результата вычисления. Формат представления числа с плавающей точкой соответствует стандарту IEEE-754.

Набор инструкций МР включает:

- арифметические операции;

- логические операции;

- операции сравнения;

- операции с плавающей точкой;

- арифметические;

- преобразования;

- векторные арифметические операции;

- векторные операции умножения/накопления;

- векторные операции преобразования;

- векторные операции умножения/накопления с удвоенной точностью;

- операции ветвления и переключения контекста;

- команды управления;

- команды чтения/записи ОЗУ;

- команды сдвига.

Архитектура ADSP-процессоров TMS320C80 оптимизирована для приложений, связанных с графикой и обработкой изображений. Она обеспечивает эффективное выполнение операций фильтрации и частотного преобразования, типичных для данных приложений. ADSP может выполнять за один такт одновременно операцию умножения, арифметико-логическую операцию (например, сдвиг-суммирование) и два обращения к памяти. Внутренний параллелизм ADSP позволяет обеспечить быстродействие свыше 500 млн. операций в секунду на некоторых алгоритмах.

ADSP манипулирует 32-разрядными словами, а разрядность команд составляет 64 бита. Процессор использует прямую, непосредственную и 12 видов косвенной адресации.

Архитектура ADSP характеризуется следующими параметрами:

- 3-этапный конвейер;

- 44 доступных пользователю регистра (10 - адресных, 6 - индекса, 8 - данных, 20 - прочих);

- 32-разрядное 3-входовое АЛУ;

- репликатор битов;

- два адресных устройства;

- 32-разрядное устройство барабанного сдвига;

- генератор масок;

- блок условных операций для сокращения времени выполнения переходов.

Контроллер обмена (ТС) управляет операциями обмена процессоров и памяти как внутри кристалла (через коммутатор), так и вне кристалла, с использованием входящих в его состав интерфейсных схем, поддерживающих все распространенные стандарты памяти (DRAM, VRAM, SRAM) и обеспечивающих возможность динамического изменения разрядности шины от 8 до 64. Используя приоритетную дисциплину обслуживания запросов к памяти в режиме DMA, TC позволяет выполнять обмен данными, не прерывая вычислений со скоростью до 400 Мбайт/с.

Контроллер обмена поддерживает линейную и координатную адресацию памяти для эффективного выполнения обмена при работе с 2- и 3-мерными графическими изображениями.

Два расположенных на кристалле микропроцессора TMS320C80 видеоконтроллера обладают возможностью захвата и отображения видеоинформации в режимах как вертикального, так и горизонтального сканирования. Режимы захвата/сканирования могут устанавливаться для каждого из контроллеров независимо.

Возможные области применения микропроцессора гораздо шире тех, что обозначены его названием. Наряду с его использованием в мультимедийных станциях, системах видео-конференцсвязи, системах обработки 2- и 3-мерной графики, моделирования виртуальной реальности и т.д. рекомендуется применение процессора TMS320C80 в высокоскоростных телекоммуникационных системах. Высокая производительность и хорошие коммуникационные возможности позволяют также рассматривать этот процессор как весьма перспективный для использования в специализированных высокопроизводительных мультипроцессорных системах.

## Микропроцессоры платформы TMS320C6x

Рис. 2.13 – Линейка процессоров TMS320C6000

Самая производительная платформа DSP-процессоров компании Texas Instruments TMS320C6xхх включает в себя процессоры как с фиксированной TMS320C62xx, так и с плавающей точкой TMS320C67xх. Второе поколение процессоров платформы C6x образует семейство TMS320C64xx процессоров с фиксированной точкой.

Высокопроизводительное ядро TMS320C64xx позволяет работать на частотах до 1,1 ГГц. Уже сегодня серийно выпускаются ЦСП с тактовыми частотами 400, 500 и 600 МГц, которые позволяют выполнять до 4800 MIPS. Эти процессоры являются на сегодняшний день самыми производительными промышленными процессорами. ЦСП семейства TMS320C64xx программно совместимы с процессорами TI предыдущего поколения С62х.

Первый представитель данного семейства -TMS320C6201, оперирует с данными в формате с фиксированной точкой. С производительностью до 1600 MIPS и широким набором инструментальных средств, представители этого семейства претендуют на экономичное решение многих задач, требующих высокопроизводительной обработки сигналов. В числе новых областей применения микропроцессоров семейства TMS320C6х компания Texas Instruments называет:

- мультимедиа-шлюзы;

- широкополосные видеотранскодеры;

- серверы видеопотоков;

- высокоскоростная обработка растровых изображений;

- сетевые видеокамеры.

В то же время возможно использование микропроцессоров TMS320C6x и в уже существующих прикладных системах для увеличения их производительности. К таким системам относятся:

- универсальная беспроводная связь;

- радикально новые возможности телефонии;

- персональные средства информационного обеспечения и защиты.

- базовые станции мобильной связи;

- модемные пулы и серверы удаленного доступа;

- DSL модемы следующего поколения и кабельные модемы;

- многоканальные телефонные платформы, включая центральные офисные коммутаторы, РВХ и системы речевой передачи сообщений;

- мультимедийные системы.

Рис. 2.14 – Обобщенная структура микропроцессоров TMS320C620х/C670х

Рис. 2.15 - Обобщенная структура микропроцессоров TMS320C620х/C670х

Рис. 2.16 - Обобщенная структура микропроцессоров TMS320C621х/C671х

Рис. 2.17- Обобщенная структура микропроцессоров TMS320C64хх

Первое устройство семейства - TMS320C6201, помимо процессорного ядра, содержит:

- 1 Мбит внутрикристальной памяти (512 Кбит для программы, 512Кбит для данных);

- 32-битовый интерфейс внешней памяти, поддерживающий стандарты памяти SDRAM (статическая память с динамическим рандомизированным доступом), SBSRAM (синхронная пакетная статическая память), SRAM (статическая память);

- два последовательных расширенных буферизированных порта (EBSP);

- 16-битовый порт host-процессора;

- два канала доступа к памяти данных с возможностью начальной загрузки;

- генератор интервалов времени.

DMA (Direct Memory Access) Controller - контроллер прямого доступа к памяти. DMA контроллер передает данные из памяти в память без вмешательства CPU. DMA Контроллер имеет четыре программируемых канала и пятый вспомогательный канал. Кроме того, DMA контроллер используется при начальной загрузке программы в память процессора при старте (bootloader).

EDMA (Enhanced Direct Memory Access) Controller - расширенный контроллер прямого доступа к памяти. EDMA контроллер исполняет те же самые функции что и DMA контроллер. И имеет шестнадцать программируемых каналов, также как и оперативная память. В С64х EDMA имеет 64 программируемых каналов

HPI (Host-Port Interface) - интерфейс к ведущему процессору. Для обмена с управляющим контроллером, да и вообще для асинхронного обмена. HPI - это 16-разрядный параллельный порт, который дает хост-процессору прямой доступ к памяти CPU. При этом хост-процессор является управляющим устройством для данного интерфейса, что существенно упрощает процедуру доступа. Хост-процессор и CPU могут обмениваться информацией как через внутреннюю, так и через внешнюю память. Кроме того, хост-процессор может иметь прямой доступ к большинству устройств размещенных на кристалле периферии. В С64х HPI-интерфейс 32-разрядный.

Expansion Bus - Шина расширения (ШР). Шина расширения является расширением как HPI, так и EMIF (см. Ниже). С использованием ШР можно реализовать 32-разрядный HPI, который будет работать аналогично штатному 16-разрядному. ШР также может реализовать синхронный протокол обмена между хост-процессором и CPU, что дает возможность прямого подключения к большому набору стандартных шин хост-процессоров. Также к шине расширения могут быть подключены синхронные FIFOs и асинхронные I/O периферийные устройства.

EMIF (External Memory InterFace) - интерфейс внешней памяти. Это специальный блок, предназначенный для обмена данными с внешней памятью и быстродействующими внешними устройствами. Интерфейс внешней памяти может принимать запросы на обмен с внешней памятью от трех устройств: контроллера памяти данных, контроллера программной памяти/КЭШа и DMA контроллера. Поскольку сам процессор - очень скоростное устройство, то EMIF не только выводит наружу классическую шину, но и имеет специальные сигналы для непосредственного подключения быстродействующего синхронного внешнего ОЗУ как динамического (SDRAM), так и статического (SBSRAM). Кроме того, к EMIF можно подключить и обычное статическое ОЗУ, ПЗУ, FIFOs и другие устройства.

Boot Configuration – конфигуратор начальной загрузки. Процессоры TMS320C62x и TMS320C67x могут иметь множество режимов начальной загрузки, которые определяют, что именно будет делать процессор после сброса при подготовке к инициализации. Они могут включать загрузку программы с внешнего ПЗУ через EMIF или загрузку программы через HPI/ШР из внешнего устройства.

McBSP (Multichannel Buffered Serial Port) - многоканальный буферизованный последовательный порт. Это последовательный скоростной порт, базирующийся на стандартном последовательном порте, как и в процессорах других семейств. Он имеет возможность читать/записывать данные в память без участия процессора через DMA контроллер. Кроме того, у него существуют многоканальные расширения, совместимые со стандартами E1, T1, SCSA и MVIP и др. Отметим следующие функциональные возможности последовательного порта:

- полнодуплексная работа;

- двойная буферизация данных - позволяет поддерживать непрерывность потока;

- независимые тактовые частоты и схемы синхронизации для приема и передачи;

- прямое подключение стандартных промышленных кодеков, микросхем аналоговых интерфейсов и микросхем ЦАП/АЦП с последовательным интерфейсом.

McBSP имеет, по сравнению со стандартным последовательным портом, следующие дополнительные возможности:

- Прямое подключение к шинам: E1/T1, ST-BUS, IOM-2, AC97, IIS, SPI и др.

- Многоканальный обмен при количестве каналов до 128.

- Переменный размер данных 8, 12, 16, 20, 24 и 32 бита

- Встроенное u-Law и A-Law компандирование

- Возможность передачи первым старшего или младшего разряда данных

- Программируемая полярность сигналов синхронизации и тактовых сигналов данных

- Гибкое программирование внутренних тактовых импульсов и синхронизации.

Timer – таймер. Процессоры С6х имеют 2(3) 32-разрядных таймера, которые могут быть использованы для:

- Задания временных событий

- Реализации счетчиков

- Генерации импульсов

- Прерывания процессора

- Посылки синхроимпульсов в DMA контроллер

Interrupt Selector - селектор прерываний. Периферия С6000 может иметь до 32-х источников прерываний. CPU имеет возможность обрабатывать 12 прерываний. Селектор прерываний дает возможность выбора тех 12 прерываний, которые будут использоваться, и также дает возможность смены полярности внешних входов прерываний.

Power-down - спящие режимы. Логика снижения потребляемой мощности позволяет снимать тактовые сигналы с элементов процессора для снижения энергопотребления. Несмотря на свое предназначение для базовых станций, процессоры С6000 также имеют режимы снижения энергопотребления. КМОП схемы в основном потребляют энергию в момент переключения и чем выше частота работы, тем больше это потребление. При включении «спящих» режимов у процессора снимается тактовая частота сначала с ядра процессора, затем с периферии, размещенной на кристалле, и последний третий режим снимает тактовую частоту практически со всего кристалла, в том числе и с блока умножения частоты.

Построенный в соответствии с разработанной компанией Texas Instruments архитектурой VelociTI процессор TMS320С6201 - первый из сигнальных процессоров с очень длинным командным словом (VLIW – Very Long Instruction Word), использующий для повышения производительности параллелизм команд. Традиционная VLIW-архитектура подразумевает наличие нескольких параллельно работающих функциональных устройств, выполняющих за один такт несколько инструкций. Принимая основные принципы повышения производительности суперскалярных процессоров, архитектура VelociTI позволяет обеспечить лучшую эффективность за счет ослабления ограничений на порядок и способа выполнения инструкций. Такая архитектурная гибкость создает предпосылки и для повышения эффективности компиляторов.

Процессор TMS320C6201 состоит из трех основных частей: центрального процессора (или "ядро"), периферийных устройств и памяти. Ядром TMS320C6201 является VelociTI VLIW - процессор с 8 функциональными модулями, включая 2 умножителя и 6 АЛУ. Модули взаимодействуют через два регистровых файла, содержащих по 16 32-разрядных регистров. В С64х два регистровых файла по 32 32-разрядных регистра. ЦП может выполнять до 8 команд за один такт.

В процессоре используется упаковка инструкций, сокращающая размеры кода и время выборки команд. 256-разрядная шина памяти программ позволяет выбирать за один такт восемь 32-разрядных команд. Все инструкции содержат условия их выполнения, что позволяет сократить расходы производительности процессора на выполнение переходов и увеличить степень параллелизма обработки.

Процессор может оперировать с 8/16/32 - разрядными данными. Для приложений, требующих высокой точности вычислений, предусмотрена возможность вычислений с 40-разрядными операндами.

Центральный процессор имеет два тракта обработки данных, каждый из которых содержит функциональные модули (.L, .S, .М, .D) и регистровый файл. Функциональные модули выполняют сдвиг, умножение, логические и адресные операции. Все операции выполняются над регистрами. Два набора устройств адресации данных (.D1 и .D2) отвечают за все пересылки данных между регистровым файлом и памятью. Управляющий регистровый файл определяет различные аспекты функционирования процессора.

Процесс обработки VLIW начинается с выборки из памяти команд 256-битового пакета. Команды связываются для совместного выполнения в выполняемый пакет (до 8 команд) по значению младшего бита команды (LSB).

Устройство выборки-декодирования-распаковки команд может направлять к функциональным модулям до 8 32-разрядных команд за один такт по каждому из путей обработки (А и В).

Процессоры TMS320С62хх содержат внутрикристальную память. Внутренняя память разделена на память данных и память программ. Внутренняя память программ может использоваться как память программ, или программный кэш. TMS320С62хх имеет два 32-разрядных порта к памяти данных и один 256-разрядный порт к памяти программ для выборки инструкций. TMS320C6201 имеет по 64Кбайт памяти данных и программ на кристалле. В процессоре используется расслоение памяти данных (4 16-разрядных банка) для повышения скорости выборки за счет одновременного обращения к различным банкам памяти.

Ниже в таблицах приведены характеристики процессоров платформы С6000 с ценами, рекомендованными на 2002 год.

Табл. 2.1 - Характеристики ЦСП с фиксированной точкой TMS320C64x

Табл. 2.2 - Характеристики ЦСП с фиксированной точкой TMS320C62x

Табл. 2.3 - Характеристики ЦСП с плавающей точкой TMS320C67x

# Архитектура ядра процессоров платформы TMS320C6x

## Основные составляющие ядра процессоров

Процессор TMS320C6201 состоит из трех основных частей: центрального процессора (или "ядро"), периферийных устройств и памяти. Ядром TMS320C6201 является VelociTI VLIW - процессор с 8 функциональными модулями. На рисунке ниже приведена упрощенная схема процессоров платформы С6000, само ядро выделено затемнённой областью.

Ядро содержит:

- блок выборки;

- блок распаковки (дополнительная упаковка команд используется только в 64х процессорах);

- блок декодирования команд;

- два набора функциональных модулей, по 4 модуля в каждом;

- 32 32-битных регистра (в 64х процессорах 64 32-битных регистра);

- контрольные регистры;

- контрольная логика;

- логика тестирования, эмуляции, прерываний.

Рис. 3.18 - Упрощенная схема процессоров платформы С6000

Блоки выборки, распаковки и декодирования команд позволяют выполнять до восьми 32-битных команд в каждом такте процессора. Обработка происходит в двух наборах функциональных модулей (А и В), каждый из которых содержит четыре модуля (.L, .S, .M, .D) и 16 32-битных регистров общего назначения или 32 32-битных регистра. Контрольные регистры позволяют конфигурировать и управлять разными операциями процессора.

### Функциональные модули

Восемь функциональных модулей ядра процессоров платформы С6000 можно разделить на два одинаковых набора. На рисунке ниже приведены схемы поясняющие работу функциональных модулей. В процессорах платформы С6000 использована стратегия сохранения/загрузки, т.е. все операции выполняются только с использованием регистров общего назначения. При этом для пересылки данных между регистровым файлом и памятью выделяется только два функциональных модуля (.D1 и .D2). Другие вычислительные модули не могут обращаться на прямую к памяти. Шины адреса, управляемые D-модулями, позволяют использовать адрес, сгенерированный в одном регистровом файле, для операций с данными в другом регистровом файле. Ядро С6000 поддерживает широкий набор режимов косвенной адресации, включая линейный или кольцевой режимы адресации с 5 или 15 битным смещением.

TMS320C62x

TMS320C67x

Рис. 3.19 – Схема подключений функциональных модулей в процессорах TMS320C62x (слева) и TMS320C67x (справа)

В основном пути данных позволяют производить 32-битные пересылки, однако возможны пересылки типа long (40-бит) и типа double word (двойное слово 64 бита). Каждый функциональный модуль имеет свой 32-битный порт записи в регистровый файл своего набора, кроме того возможна запись в регистровый файл второго набора. Каждый функциональный модуль имеет два 32-битных порта чтения для считывания в каждом такте двух операндов src1 и src2 (источник1 и источник2). Четыре модуля (.L1, .L2, .S1, и .S2) имеют 8-битное расширение порта чтения и записи для обращения к 40-битным данным. Т.к. каждый модуль имеет свой 32-битный порт записи, то когда выполнение восьми 32-битных операций возможно в каждом такте. В 64х процессорах возможно 32-разрядное умножение с сохранением 64-разрядного результата, поэтому к умножителям в этих процессорах добавлен дополнительный порт записи.

### Регистры общего назначения

В процессорах платформы С6000 имеется два набора регистров общего назначения (A и B), для обеих частей процессора. В C62x/C67x каждый набор содержит 16 32-разрядных регистра (A0–A15 для стороны A и B0–B15 для стороны B). Регистры общего назначения могут быть использованы для данных, для указателей (адресов), в качестве условных регистров. В С64х регистровый файл содержит удвоенное число регистров общего назначения (A0–A31 для стороны A и B0–B31 для стороны B).

Регистры общего назначения процессоров серий C62x/C67x поддерживают размеры данных начиная от 8 бит до 40 бит для процессоров с фиксированной точкой и до 64 бит для процессоров с плавающей точкой. Данные размером больше 32 бит сохраняются в парах регистров. Младшие 32 бита сохраняются в регистрах с четным номером, а старшие биты в регистрах с нечётным номером. Регистры процессоров серии 64х позволяют сохранять данные с фиксированной точкой разрядностью от 8 бит до 64 бит. В ядре C62x/C67x находится 16 пар регистров для сохранения 40-битных и 64-битных данных, а в ядре С64х 32 пары регистров (Таблица 3.1). В синтаксисе ассемблера двоеточие между названиями регистров говорит о том, что это регистровая пара, при этом нечётный регистр указывается первым.

Таблица 3.1 – Регистры общего назначения

Рисунок ниже показывает схему сохранения 40-битных данных. При этом 24 старших бита нечётного регистра игнорируются при считывании и доопределяются нулями при записи.

Рис. 3.20 – 40-разрядные данные

### Пути перекрестного доступа

Каждый функциональный блок читает прямо из и пишет прямо в регистровый файл в пределах его собственного информационного канала. То есть .L1.S1.D1, и .M1 модули обращаются к регистровому файлу А, а .L2.S2.D2, и .M2 модули к регистровому файлу В. Регистровые файлы связаны с функциональными блоками противоположной стороны через 1X и 2X перекрестные пути. Эти перекрестные пути позволяют функциональным блокам одной стороны, обратиться к 32-разрядному операнду в регистровом файле другой стороны. 1X перекрестный путь позволяет функциональным блокам А набора читать данные из регистрового файла второго набора (В), а 2X перекрестный путь позволяет функциональным блокам из набора В читать данные из регистрового файла стороны A.

На C62x/C67x процессорах шесть из восьми функциональных блоков имеют доступ к регистровому файлу на противоположной стороне, через перекрестный путь. Модули .M1, .M2, .S1 и .S2 позволяют считывать src2 (второй операнд) как из регистрового файла своей стороны, так и из регистрового файла другой стороны. Для модулей .L1 и .L2, и src1 и src2 (первый и второй операнды) являются также выбираемыми, т.е. могут быть считаны из любого регистрового файла. На C64x все восемь функциональных блоков имеют доступ к регистровому файлу на другой стороне, через перекрестный путь. Модули .M1., M2, .S1, .S2, .D1, и .D2 позволяют считывать src2 как из регистрового файла своей стороны, так и из регистрового файла другой стороны. Для модулей .L1 и .L2, и src1 и src2 являются также выбираемыми, т.е. могут быть считаны из любого регистрового файла.

Только два перекрестных пути, 1X и 2X, существуют в ядре C6000. Таким образом, для каждого набора модулей, только одно чтение из противоположного регистрового возможно за один такт процессора (или два перекрестных чтения в сумме). В C62x/C67x только один функциональный блок за один такт может получить операнд из противоположного регистрового файла. В C64x, несколько модулей на одной стороне могут читать один и тот же перекрестный источник одновременно. Т.е. операнд, считанный через перекрёстный путь, может использоваться двумя функциональными блоками на одной стороне в выполняющемся пакете.

На C64x такт задержки вводится всякий раз, когда через перекрестный путь команда пытается читать регистр, который был модифицирован в предыдущем такте. Это известно как перекрестный останов. Этот останов создается автоматически аппаратными средствами, никакая команда NOP не нужна. Необходимо отметить, что никакой останов не вводится, если читаемый регистр - адрес для команды LDx (загрузка данных). Для более подробной информации смотрите Главу 5, раздел 5.6.2 Руководства программиста (TMS320C6000 Programmers Guide - SPRU198).

### Память, загрузка и сохранение

C62x имеет два 32-разрядных пути для того, чтобы загружать данные из памяти в регистровый файл: LD1 для регистрового файла A, и LD2 для регистрового файла В. C67x имеет вторую 32-разрядную шину загрузки для обоих регистровых файлов. Это позволяет команде LDDW одновременно загрузить два 32-разрядных значения в регистровый файл А и два 32-разрядных значения в регистровый файл В. Для стороны A, LD1a - путь загрузки для 32 младших бит, и LD1b - путь загрузки для этих 32 старших бит. Для стороны В, LD2a - путь загрузки для 32 младших бит, и LD2b - путь загрузки для этих 32 старших бит. Есть также два 32-разрядных пути от каждого регистрового файла, ST1 и ST2, для того, чтобы сохранять значения регистров в памяти.

C64x поддерживает двойные загрузки слов. Есть четыре 32-разрядных пути для того, чтобы загрузить данные из памяти в регистровый файл. Для стороны A, LD1a - путь загрузки для 32 младших бит, и LD1b - путь загрузки для 32 старших бит. Для стороны В, LD2a - путь загрузки для 32 младших бит, и LD2b - путь загрузки для 32 старших бит. Есть также четыре 32-разрядных пути, для того, чтобы сохранить значения регистров в память. ST1a - путь записи для 32 младших бит на стороне А, и ST1b - путь записи для 32 старших бит. Для В стороны, ST2a - путь записи для 32 младших бит, и ST2b - путь записи 32 старших бит.

На C6000, некоторые из портов для операндов типа long и double общие для нескольких функциональных блоков. Это вызывает некоторые ограничения на использование операций с двойными словами в одном пакете выполнения.

Пути адреса данных DA1 и DA2 каждый связаны с двумя .D модулями. Это позволяет адресам данных, сгенерированным любой стороной процессора, иметь возможность записываться или считываться из любого регистра.

DA1 и DA2 ресурсы и их связанные пути данных, при программировании, обозначаются как T1 и T2 соответственно. T1 состоит из пути адреса DA1 и путей данных LD1 и ST1. Для C64x и C67x, LD1 состоит из LD1a и LD1b, чтобы поддерживать 64 битный доступ к данным. Для C64x, ST1 состоит из ST1a и ST1b и LD2 состоит из LD2a и LD2b, чтобы обеспечить 64 битный доступ к данным. Для C64x, ST2 состоит из ST2a и ST2b, чтобы поддержать память на 64 бита. T1 и T2 обозначения появляются в функциональных полях модуля для загрузки и сохраняют команды.

Например, следующие команды загрузки используют .D1 модуль, чтобы генерировать адрес, но используют LD2 ресурс пути от DA2, чтобы разместить данные в регистре B стороны. Использование DA2 ресурса обозначено символом T2.

LDW .D1T2 *A0[3],B1

### Контрольные регистры

Только модуль (.S2) может читать обращаться к контрольным регистрам. К контрольным регистрам обращается команда MVC.

AMR (регистр режима адресации) - определяет, использовать линейную или круговую адресацию для каждого из восьми регистраторов; также содержит размеры для круговой адресации.

CSR - содержит бит разрешения глобального прерывания, биты контроля КЭШа, и другие управляющие биты.

IFR (регистр флагов прерываний) – отображает состояние прерываний.

ISR (регистр установки прерываний) – позволяет вручную устанавливать прерывания

ICR (регистр сброса прерываний) - позволяет вручную сбрасывать прерывания

IER (регистр разрешения прерываний) – позволяет разрешать/запрещать отдельные прерывания

ISTP (указатель таблицы обслуживания прерываний) – указывает на начало таблицы обслуживания прерываний.

IRP (указатель возвращения из прерывания) – указывает адрес на который нужно вернуться после обработки маскируемого прерывания.

NRP (указатель возвращения из прерывания) – указывает адрес на который нужно вернуться после обработки немаскируемого прерывания.

PCE1 (программный счетчик) – содержит адрес пакета выполнения, который в данный момент проходит первую фазу выполнения (E1).

## Конвейер TMS320C62x/TMS320C64x

Гибкость конвейера TMS320C62x/TMS320C64x ЦСП облегчает программирование и улучшает эффективность программ.

Эта глава начинается с описания потока конвейера. Основные моменты:

- Конвейер позволяет обрабатывать восемь инструкций одновременно в одном такте процессора.

- Параллельные инструкции проходят через все фазы конвейера параллельно.

- Последовательно расположенные инструкции обрабатываются с постоянной относительной разницей в фазе.

- Исключены конфликты чтение из памяти после записи. Адреса загрузки и сохранения появляются на выходе процессора во время той же самой фазы конвейера, устраняя противоречия типа «чтение после записи».

Всем инструкциям необходимо одинаковое число фаз конвейера для выборки и декодирования, но им необходимо различное число фаз выполнения. Т.к. C62x/C64x оперируют данными с фиксированной точкой, то для них обычно необходимо меньше фаз выполнения, чем для C67x.

### Обзор операций конвейера

Работа конвейера состоит из трех стадий:

- выборка команд (fetch);

- декодирование (decode);

- выполнение (execute).

Каждая команда проходит все три стадии. Стадия выборки включает четыре фазы для каждой команды, а стадия декодирования две фазы для каждой команды. Число фаз в стадии выполнения зависит от конкретной команды. Ниже на рисунках проиллюстрирована работа конвейера для С62х/С64х и С67х процессоров.

Рис. 3.21 - Фазы конвейера для С62х/С64х

Рис. 3.22 - Фазы конвейера для С67х

### Стадия выборки

Стадия выборки включает четыре фазы:

PG – генерация адреса инструкции (Program address generate);

PS – отправка адреса инструкции (Program address send));

PW – фаза ожидания (Program access ready wait);

PR – принятие пакета выборки (Program fetch packet receive).

На процессорах платформы С6000 пакет выборки состоит из восьми инструкций. Эти восемь инструкций проходят вместе все четыре фазы в стадии выборки. На рисунке ниже показаны фазы выборки слева направо в той последовательности, в которой они следуют, а также, показана функциональная диаграмма для фаз выборки. В течении PG фазы адрес генерируется в процессоре, в течении PS фазы адрес отправляется в память, в течении PW фазы происходит чтение в памяти.

Рис. 3.23

В последней стадии пакет выборки принимается процессором. На рисунке ниже показано прохождение пакетов выборки через фазы выборки. Первый пакет выборки  (в PR фазе) состоит из четырех пакетов выполнения, второй и третий (PW и PS фазы соответственно) состоят из двух пакетов выполнения. Последний пакет выборки содержит один пакет выполнения.

Рис. 3.24

### Стадия декодирования

Стадия декодирования состоит из:

DP – фаза отправки команд (Instruction dispatch);

DC – фаза декодирования команд (Instruction decode).

В DP фазе конвейера пакет выборки разделяется на пакеты выполнения. Каждый пакет выполнения может содержать от одной до восьми параллельных инструкций. В течении DP фазы инструкции в пакете выполнения распределяются по функциональным модулям. В DC фазе декодируются регистры источников, регистры приемников и связи необходимые для выполнения инструкций в функциональных модулях.

На рисунке ниже показаны фазы декодирования слева направо в той последовательности, в которой они следуют, а также, показано прохождение пакета выборки через стадию декодирования.

Рис. 3.25 – Стадия декодирования.

Последние шесть инструкций пакета выборки параллельны и образуют пакет выполнения. Этот пакет выполнения находится в DP фазе декодирования. Стрелки показывают соответствующие инструкциям функциональные модули для выполнения в одном такте. NOP инструкция не требует функционального модуля. Первые две инструкции пакета выборки образуют предыдущий пакет выполнения, который находится в DC фазе. Этот пакет выполнения состоит из двух MPY инструкций. Для L, S и D модулей, в данной ситуации, нет декодированных инструкций.

### Стадия выполнения

Для процессоров с фиксированной точкой число фаз выполнения находится в пределах от 1 до 5, а для процессоров с плавающей точкой в пределах от 1 до 10. Количество фаз выполнения зависит от вида инструкции.

Рис. 3.26 – Пути данных для С62х/С67х.

Рис. 3.27 – Пути данных для С64х.

Знание времени выполнения инструкций очень важно при написании программ. Дополнительную информацию по всем инструкциям можно найти в справочнике по командам.

Рисунок ниже наглядно демонстрирует работу конвейера. На рисунке показаны пакеты выборки, каждый из которых состоит из восьми параллельных инструкций. Когда n пакет выборки находится в первой фазе выполнения, n+1 пакет находится в DC фазе, n+2 пакет в DP фазе.

Рис. 3.28

Таблица 3.2 – Операции с фиксированной точкой, происходящие во время фаз конвейера.

| Стадия | Фаза | Обозначение | Действия во время фазы | Тип инструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выборка | Генерация адреса | PG | Генерируется адрес пакета выбора |  |
|  | Отправление адреса | PS | Адрес пакета выбора отправляется к памяти. |  |
|  | Ожидание | PW | Выполняется считывание в памяти. |  |
|  | Получение инструкций | PR | Пакет выбора находится на границе ЦПУ. |  |
| Декоди-рование | Распределение | DP | Определяется следующий пакет выполнения, и инструкции распределяются между функциональными блоками. |  |
|  | Декодирование | DC | Декодирование инструкций |  |
| Выпол-нение | Выполнение1 | Е1 | Для всех инструкций проверяются условия выполнения и считываются операнды. Для инструкций загрузки и сохранения выполняется генерация адресов и запись новых значений в регистровый файл.* Для инструкций переходов, адрес пакета выполнения проходит фазу PG.* Результат одно-тактовых инструкций записывается в регистровый файл.* | Один такт |
|  | Выполнение2 | Е2 | Для программ загрузки, адрес отправляется в память. Для программ сохранения, адрес и данные отправляются в память.* Запись SAT бита в CSR регистр Результат умножения 16х16 записывается в регистровый файл. | Умножение |
|  | Выполнение3 | Е3 | Выполняются доступы к данным. Запись SAT бита в CSR регистр.* | Сохранение |
|  | Выполнение4 | Е4 | Для инструкций загрузки данные подходят к границе процессора. |  |
|  | Выполнение5 | Е5 | Для инструкций загрузки данные записывается в регистровый файл.* | Загрузка |

* - Предполагается, что условия выполнения команд выполнены.

На рисунке ниже показана функциональная блок-схема C62x, с вертикально расположенными стадиями конвейера. Для 64х всё идентично, за исключением разрядности шин и количества регистров общего назначения.

Работа конвейера основана на тактах ЦПУ. Такт ЦПУ это период, во время которого определенный пакет выполнения находится в определенной фазе конвейера. Стрелки между DP и DC фазами соответствуют функциональным блокам, определенным в примере.

В фазе DC один блок пустой (рис. 3.29), потому что инструкция NOP является восьмой инструкцией в пакете выполнения, а для неё не нужен функциональный блок. В заключении на рисунке показано шесть функциональных устройств, обрабатывающие код в текущем такте. Регистры, используемые в фазе Е1 затенены. Кроме того, жирными линиями выделены пути данных и мультиплексоры, используемые для загрузки операндов. Перекрестные пути используются умножителями (команда MPY).

Рис. Рис. 3.29 - Функциональная блок-схема фаз конвейера для C62x

Пример:

SADD .L1		A2,A7,A2 	; E1 Phase

||		SADD .L2		B2,B7,B2

||		SMPYH .M2X	B3,A3,B2

||		SMPY .M1X 	B3,A3,A2

||		B .S1 		LOOP1

||		MVK .S2		117,B1

LDW .D2		*B4++,B3 	; DC Phase

||		LDW .D1		*A4++,A3

||		MV .L2X		A1,B0

||		SMPYH .M1	A2,A2,A0

||		SMPYH .M2	B2,B2,B10

||		SHR .S1		A2,16,A5

||		SHR .S2		B2,16,B5

LOOP1:

STH .D1 	A5,*A8++[2] 	; DP, PW, and PG	Phases

||		STH .D2 	B5,*B8++[2]

||		SADD .L1 	A2,A7.A2

||		SADD .L2 	B2,B7,B2

||		SMPYH .M2X 	B3,A3,B2

||		SMPY .M1X 	B3,A3,A2

|| [B1]	B .S1 		LOOP1

|| [B1]	SUB .S2 	B1,1,B1

LDW .D2 	*B4++,B3 	; PR and PS Phases

|| 	LDW .D1 	*A4++,A3

|| 	SADD .L1 	A0,A1,A1

|| 	SADD .L2 	B10,B0,B0

|| 	SMPYH .M1 	A2,A2,A0

|| 	SMPYH .M2 	B2,B2,B10

|| 	SHR .S1 	A2,16,A5

|| 	SHR .S2 	B2,16,B5

### Типы инструкций с точки зрения конвейера

Операции конвейера C62x/C64x могут быть разделены на семь типов. Шесть из них показаны в таблице, седьмая инструкция - NOP не включена в таблицу. Количество слотов задержек, для соответствующих команд, перечислено в нижнем ряду таблицы.

Таблица 3.3 – Типы инструкций

| Фазы выполнения | Типы инструкций |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Один такт | 16х16 умножение | Сохранение | 64х расширенное умножение | Загрузка | Переход |
| Е1 | Вычисление результата и запись его в регистр | Считывание операндов и начало вычислений | Вычисление адреса | Считывание операндов и начало вычислений | Вычисление адреса | Нужный код в фазе PG |
| Е2 |  | Вычисление и запись результата в регистр | Отправление адреса и данных в память |  | Отправ-ление адреса в память |  |
| Е3 |  |  | Запись в памяти |  | Считыва-ние в памяти |  |
| Е4 |  |  |  | Запись результата в регистр | Отправ-ление данных в ЦПУ |  |
| Е5 |  |  |  |  | Запись данных в регистр |  |
| Слоты задержки | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 |

Выполнение инструкций может быть выражено в терминах слотов задержки. Слот задержки это цикл ЦПУ, который происходит после первой фазы выполнения (E1) инструкции. Результаты выполнения инструкций со слотами задержек недоступны до последнего слота задержки. Например, у команды умножения один слот запаздывания, который обозначает, что один такт ЦПУ происходит до того, как результаты умножения станут доступны для использования следующей инструкцией. Однако, результаты других команд, заканчивающих выполнение за один такт ЦПУ, доступны не смотря на то, что умножение, которое находится в этом же пакете выполнения, не закончено.

### Одно-тактовые инструкции

Одно-тактовые инструкции завершают выполнение в течении первой фазы выполнения конвейера E1. На рисунке ниже показаны фазы конвейера – выбор, декодирование и выполнение, которые проходят одно-тактовые инструкции.

Рис. 3.30 – Фазы конвейера для одно-тактовых инструкций

На рисунке ниже показано выполнение одно-тактовой инструкции. Во время одной фазы (E1) операнды считываются, команда выполняется, а результаты записываются в регистр. У одно-тактовых команд нет слотов задержки.

Рис. 3.31 - Блок-схема выполнения одно-тактовой инструкции

### Инструкции, выполняемые за два такта.

Команды умножения используют две фазы конвейера E1 и E2. На рисунке ниже показаны фазы конвейера для двух-тактовых инструкций.

Рис. 3.32 - Фазы конвейера для двух-тактовых инструкций

В фазе E1 операнды считываются, и начинается умножение. В фазе E2 умножение завершается, и результаты записываются в регистр назначения. У программ умножения есть один слот задержки. Блок-схема на рисунке 3.33 применима и к другим командам C64x, кроме умножения.

Рис. Рис. 3.33 - Блок-схема выполнения двух-тактовой инструкции

### Команда сохранения

Команда сохранения требует 3 фазы выполнения E1 - E3. На рисунке 3.34 показаны фазы конвейера, которые использует команда сохранения.

Рис. Рис. 3.34 - Фазы конвейера для инструкций сохранения

На рисунке ниже показаны действия, происходящие при выполнении команд сохранения. В фазе E1 вычисляется адрес данных, по которому должны сохраниться данные. В фазе E2 данные и адрес назначения отправляются в память данных. В фазе E3 выполняется запись в памяти. Модификация адреса выполняется на стадии конвейера E1. Несмотря на то, что программы сохранения завершают своё выполнение на третьей фазе выполнения (E3), у них нет слотов задержки.

Когда выполняются сохранение и загрузка с одного и того же адреса памяти, то выполняются следующие правила (i такт):

- - Когда загрузка выполняется до сохранения, старое значение загружается, а новое значение сохраняется.

i		LDW

i+1	STW

- - Когда сохранение выполняется до загрузки, новое значение сохраняется и новое значение загружается.

i		STW

i+1	LDW

- - Когда программы выполняются параллельно, старое значение загружается первым, затем сохраняется новое значение, но то и другое происходит в одной и той же фазе.

i		STW

i	||	LDW

Дополнительное объяснение, почему программы сохранения не имеют слотов задержки можно найти в документации по процессорам.

Рис. 3.35 - Блок-схема выполнения команд сохранения в память

### Команды расширенного умножения

Команды расширенного умножения используют четыре фазы с E1 по E4.

Рис. 3.36 - Фазы конвейера для инструкций расширенного умножения

На рисунке ниже показаны операции, происходящие при выполнении расширенного умножения. В фазе E1 операнды считываются, и начинается умножение. В фазе E4 умножение заканчивается, и результаты записываются в назначенный регистр. У команд расширенного умножения три слота задержки.

Рис. 3.37 - Блок-схема выполнения команд расширенного умножения

### Команды загрузки

Команды загрузки данных используют все пять фаз выполнения конвейера для завершения своих операций.

Рис. 3.38 - Фазы конвейера для инструкций загрузки

На рисунке ниже показаны операции, происходящие при выполнении загрузки из памяти. На рисунке ниже показаны операции, происходящие в фазах конвейера для загрузки. В фазе E1 происходит модификация адреса в регистре. В фазе E2 адрес данных отправляется в память данных. В фазе E3 происходит чтение из памяти по требуемому адресу.

Рис. 3.39 - Блок-схема выполнения команд загрузки из памяти

На стадии загрузки в фазе E4 данные подходят к границе ЦПУ. В заключении в фазе E5 данные загружаются в регистр. Так как данные не записываются в регистр до фазы E5, у команд загрузки четыре слота задержки. Так как результаты изменения указателя  (адреса) записываются в регистр в фазе E1, то для модификации адреса нет слотов задержки.

Для приведенной ниже инструкции, результаты изменения адреса записываются в регистр A4 в первой фазе стадии выполнения, а данные записываются в регистр A3 в пятой фазе выполнения.

LDW .D1 	*A4++,A3

Так как сохранение требует три фазы выполнения для того, чтобы записать значение в память, а загрузка требует три фазы для того, чтобы считать данные из памяти, загрузка, вслед за сохранением, загружает значение, размещённое в памяти предыдущим  сохранением. Вот, почему, считается, что сохранение не имеет слоты задержки.

### Команды перехода

Хотя команда перехода требует одну фазу выполнения, есть пять слотов задержки между выполнением команды перехода и началом выполнения нужного кода. На рисунке 3.40 показаны фазы конвейера, используемые командой перехода и вызываемым программным кодом. Слоты задержки затенены.

Рис. Рис. 3.40 - Фазы конвейера для команд перехода

Если команда перехода находится в фазе конвейера E1, то пакет выборки с кодом, на который осуществляется переход, находится в PG фазе конвейера.

### Работа конвейера с пакетами выборки, содержащими несколько пакетов выполнения

Эффективность использования конвейера зависит от того, насколько эффективно реализована программа. Пакет выборки (FP) это группа из восьми инструкций. Каждый FP может содержать от одного до восьми пакетов выполнения (EPs). Число пакетов выполнения в одном FP определяет поток программ через конвейер. Каждый пакет выполнения содержит инструкции, которые выполняются параллельно. Каждая инструкция выполняется отдельным функциональным блоком. Число пакетов выполнения в одном FP определяет поток программ через конвейер. Другой фактор, влияющий на полноту использования возможностей конвейера, это типы инструкций в пакете выполнения.

Однако на рисунке 3.41 показана работа конвейера с пакетом выборки, который содержит многочисленные пакеты выполнения. Код для этого рисунка приведен ниже.

instruction A 		; EP k 		FP n

|| 	instruction B

instruction C		 ; EP k + 1 	FP n

||	instruction D

|| 	instruction E

instruction F 		; EP k + 2 	FP n

|| 	instruction G

|| 	instruction H

instruction I 		; EP k + 3 	FP n + 1

|| 	instruction J

||	instruction K

||	instruction L

|| 	instruction M

|| 	instruction N

|| 	instruction O

|| 	instruction P

Рис. Рис. 3.41 – Работа конвейера

На рисунке 3.41 показан пакет выборки n, который содержит три пакета выполнения, за которыми следует шесть пакетов выборки (от n+1 до n+6), каждый с одним пакетом выполнения (содержащие восемь параллельных команд). Первый пакет выборки (n) проходит через фазы выбора программы во время тактов 1-4. Во время этих тактов, начинаются фазы выборки команд для каждого последующего пакета выборки.

На пятом такте (DP - фаза распределения команд), ЦПУ просматривает p-биты и обнаруживает, что в пакете выборки (n) три пакета выполнения (от k до k+2). Это заставляет конвейер остановиться, что позволяет выполнить k+1 и k+2 пакеты выполнения в тактах 6 и 7. Когда пакет выполнения k+2 проходит фазу DC (восьмой такт), работа конвейера возобновляется.

Все пакеты выборки от n+1 до n+4 оказались задержанными на 2 такта. Затем конвейер продолжает работу до тех пор, пока пакет выборки, содержащий несколько пакетов выполнения, не пройдет фазу DP, или не произойдет прерывание.

### Много-тактовые команды NOP

Команда NOP (no operation – нет операций) не имеет обязательного операнда. Цифра, которая может стоять вслед за командой позволяет одной командой задать NOP, на несколько тактов процессора. Например, NOP 2 позволяет приостановить конвейер процессора на 2 такта. Если NOP 2 находится параллельно с программой MPY, то результаты MPY будут доступны для использования другими командами уже в следующем пакете выполнения.

На рисунке 3.42 показано, как много-тактовая команда NOP может повлиять на работу конвейера и доступность результатов вычисления других команд в этом же пакете выполнения. Слева на рисунке, показан пакет выполнения, в котором команда NOP используется параллельно с другими инструкциями. Все результаты команд LD, ADD и MPY будут доступны спустя столько тактов, сколько требуют сами эти инструкции. Следовательно, NOP не оказывает влияния на пакет выполнения, в котором находится.

Справа на рисунке 3.42 показана замена простой команды NOP на много-тактовую команду NOP 5 в том же самом пакете выполнения. NOP 5 приостанавливает конвейер на 4 такта, поэтому результаты выполнения команд будут доступны только через 4 такта. Результаты команд LD, ADD и MPY не могут быть использованы другими командами, пока не закончится выполнение команды NOP 5.

Рис. Рис. 3.42 – Команда NOP в одном пакете выполнения с другими командами

Рис. Рис. 3.43 – Команда NOP и переход

Из рисунка 3.43 видно как взаимодействуют много-тактовая команда NOP 5 и переход. Если переход происходит до того как заканчивается выполнение NOP 5 (7 такт), то выполнение NOP 5 прекращается и начинается выполнение программного кода, на который был осуществлен переход. Если бы на первом такте не было команды перехода, то выполнение 7-го пакета выполнения началось бы на 11 такте.

### Особенности обращения к памяти

– Фазы конвейера для доступа к памяти программ

– Фазы конвейера для доступа к памяти данных

У C62x/C64x процессоров конфигурация памяти типичная для ЦСП, с памятью программ в одном физическом пространстве и памятью данных в другом физическом пространстве. При загрузке данных и выборке команд выполняются одинаковые операции, но используются разные фазы конвейера.

Для того чтобы лучше понять способ доступа к памяти, сравните загрузку данных и команд. Это сравнение полезно, потому что загрузка данных и команд из внутренней памяти происходит с одинаковой скоростью, при этом процессор выполняет операции одинакового типа (см. таблицу).

Таблица 3.4 – Сравнение загрузки команд и данных

| Операция | Загрузка команд | Загрузка данных |
| --- | --- | --- |
| Вычисление адреса | PG | Е1 |
| Отправление адреса в память | PS | Е2 |
| Чтение/запись в памяти | PW | Е3 |
| Для программ: принятие пакета выборки на границе ЦПУ Для данных: принятие данных на границе ЦПУ | PR | Е4 |
| Для программ: отправление инструкций к функциональным блокам Для данных: отправление данных в регистры | DP | Е5 |

Задержка памяти происходит, когда память не готова реагировать на обращение ЦПУ. Обращение происходит во время фазы PW для доступа к памяти программы и во время фазы E3 для доступа к памяти данных. Задержка памяти заставляет конвейер приостановиться до тех пор, пока не будут закончены все необходимые доступы к памяти. Результаты выполнения программы идентичны независимо от того, происходит задержка или нет.

Такты процессора

Рис. 3.44 – Остановка конвейера при обращении к памяти

Основная часть процессоров серии C62x использует 4-х банковую схему внутренней памяти (рисунок 3.45). Процессоры C6211, C6711 и C64x используют схему двухуровневой кэш памяти, поэтому этот пример не относится к этим устройствам. Каждая число в схеме представляет собой номер байта. Команда загрузки байта (LDB) из нулевого адреса загружает 0 байт из 0 банка. Команда загрузки полуслова (LDH) загружает 0 и 1 байт из 0 банка. Команда загрузки слова (LDW) загружает с 0 по 3 байты из 0 и 1 банка.

Так как каждый из этих банков является одно-портовой памятью, только один доступ к каждому из банков возможен в одном такте. Два доступа к одному банку в одном такте дают в результате задержку памяти, которая останавливает конвейер на один такт, пока считывается второе значение. Два обращения к памяти в одном такте происходят без какой-либо задержки, если они адресованы к разным банкам.

Рис. Рис. 3.45 – Адресация в памяти, состоящей из четырех банков

Пример параллельного обращения к одному банку памяти:

LDW .D1 	*A4++,A5 	; первая загрузка, в A4 адрес 0 банка

|| 	LDW .D2 	*B4++,B5 	; вторая загрузка, в В4 адрес 0 банка

Так как обе команды загрузки стараются обратиться одному банку одновременно, то выполнение чтения в памяти для второй команды произойдет с задержкой на 1 такт. Первая команда LDW имеет доступ к нулевому банку в такте i+2 (в фазе E3), а вторая команда LDW имеет доступ к нулевому банку в такте i+3 (в фазе E3) (таблица 3.5). Фаза E4 для обеих команд LDW находится в такте i+4. Для того чтобы устранить дополнительную фазу, команды должны обращаться к разным банкам.

Таблица Таблица 3.5 – Работа конвейера при обращении к одному банку памяти

|  | i | i+1 | i+2 | i+3 | i+4 | i+5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LDW.D1 (банк 0) | Е1 | Е2 | Е3 | * | Е4 | Е5 |
| LDW.D1 (банк 0) | Е1 | Е2 | * | Е3 | Е4 | Е5 |

1 область

2 область

Для процессоров с двумя областями памяти, одновременный доступ к банкам с одним номером в разных областях не вызывает остановок конвейера.

Рис. 3.46 - Адресация в памяти, состоящей из восьми банков

# Цикл разработки с использованием Code Composer Studio

## Основные пути разработки

Code Composer Studio (CCS) является интегрированной отладочной средой разработчика, которая объединяет в себе все необходимые средства для проведения полного цикла разработки, от конфигурирования системы, написания и компилирования программы до отладки и анализа поведения алгоритма.

Рисунок 1

Затененная часть подсвечивает наиболее общий путь разработки. Другие части - периферийные функции, которые расширяют процесс разработки.

Assembly optimizer (оптимизатор ассемблера) позволяет писать линейный ассемблерный код без знания структуры конвейера процессора и назначения регистров. На основе программы написанной на линейном ассемблере ассемблерный оптимизатор генерирует ассемблерный код с распараллеленными командами, максимально учитывая особенности процессорного конвейера.

C/C++ compiler (C/C ++ компилятор) принимает C/C ++ исходный текст и производит TMS320C6000 исходный текст ассемблера.

До недавнего времени уделом программистов на ЦСП был ассемблер, однако на современном этапе надо учитывать целый ряд изменившихся факторов. С одной стороны, усложнение алгоритмов делает их реализацию на ассемблере всё более громоздкой и трудоёмкой. С другой стороны, всё более и более жёстко поджимают сроки проведения разработки. Одновременно, усложнение архитектуры самих ЦСП и внедрение параллельных решений требуют от разработчика держать в голове всё больший объём информации, отвлекая его от основной задачи — разработки собственно алгоритма. Ещё одной особенностью является ускорение развития ЦСП и более быстрая смена семейств, что требует обеспечить большую степень “платформенной” независимости и лучшую переносимость как между ЦСП одного семейства, так и между семействами ЦСП.

Совокупность приведённых факторов определяет смену концепции — переход от написания ассемблерных программ с ручной оптимизацией к написанию алгоритмов на языке высокого уровня - Си. Как показывает практика, написание программ для ЦСП на Си в современных условиях при использовании оптимизирующих компиляторов, эффективность которых непрерывно повышается, является оптимальным решением по соотношению времени разработки и получаемой эффективности кода.

Для своих ЦСП фирма TI выпускает свободно доступные DSPLib — библиотеки оптимизированных ассемблерных ЦОС-функций с заголовками для вызова их из С - программ, использование которых существенно повышает оптимальность кода.

Assembler (транслятор) транслирует исходные файлы ассемблера в машинный язык - объектные COFF файлы. COFF – это формат объектного файла, который поддерживает модульное программирование и обеспечивает более мощные и гибкие методы управления сегментами кода и памятью системы. Исходные файлы могут содержать команды, директивы ассемблера, и макро директивы. Вы можете использовать директивы ассемблера, чтобы управлять различными аспектами процесса трансляции, типа формата программы, выравнивания данных, и т.п. См. " TMS320C6000 CPU and Instruction Set Reference Guide” для детальной информации относительно системы команд ассемблера.

Linker (Компоновщик) объединяет объектные файлы в единую выполнимую программу - объектный COFF модуль. Компоновщик принимает переместимые объектные COFF файлы (созданные ассемблером). Директивы компоновщика позволяют объединять секции объектного файла, привязывать секции или символы к адресам или в пределах диапазонов памяти, и определять или переопределять глобальные символы.

Arhiver (Архиватор) позволяет собирать группу файлов в единый файл архива, называемый библиотекой. Например, можно собрать несколько макрокоманд в макро библиотеку. Ассемблер обращается к библиотеке и ищет составляющие, которые вызываются исходным файлом как макрокоманды. Можно также использовать архиватор, чтобы собрать группу объектных файлов в библиотеку объектных модулей. Архиватор позволяет изменять библиотеку, удаляя, заменяя, извлекая, или добавляя составляющие.

Library-build utility (утилита создания библиотек) позволяет создавать библиотеки, используемые C/C ++ компилятором.

Cross-reference lister (Формирователь списка перекрестных ссылок) использует объектные файлы, чтобы произвести список перекрестных ссылок, показывающий символы, их определения, и их ссылки в исходных файлах компоновщика.

Hex conversion utility (Утилита шестнадцатеричного конвертирования) преобразует объектный COFF-файл в один из нескольких стандартных шестнадцатеричных ASCII-форматов, подходящих для загрузки в программатор.

# Менеджер проектов и инструменты редактора CCS

## Менеджер проектов, управление файлами

### Создание проекта

Информация о проекте сохраняется в одном файле (*.pjt).

Шаг 1: В меню Project выберите New.

Рисунок 2

Шаг 2: В поле Project Name введите название вашего проекта. Каждый новый проект должен иметь новое название.

Шаг 3: В поле Location field, определите директорию для сохранения проекта. Можно или вводить полный путь к папке или воспользоваться кнопкой обзора для выбора директории. Наиболее простой путь сохранить проект в папке myprojects, предлагаемой по умолчанию.

Шаг 4: В поле Project Type определите тип проекта. Выберите Executable (.out) или Library (lib). Executable означает, что проект сгенерирует выполняемый файл. Library означает, что будет создана объектная библиотека.

Шаг 5: В поле Target field определите семейство процессора для которого разрабатывается программа.

Шаг 6: Нажмите Готово (Finish). CCStudio создаст проект имяпроекта.pjt. В этом файле хранится информация о настройках проекта и ссылки на используемые файлы.

Новый проект автоматически становится активным. После создания проекта в него необходимо включить файлы текстов программ, необходимые библиотеки и т.д.

Окно Project View отображает содержимое вашего проекта. Чтобы растянуть список, нажмите на значок +. Окно Project View обновляется при добавлении файла в проект.

Рисунок 3

Файлы сгруппированы в отдельные папки:

Include				содержит все header- и include-файлы (*.h)

Libraries				содержит все библиотечные файлы (*.lib)

Source				содержит все исходные файлы (*.c, *.asm)

Командный файл компоновщика (*.cmd) появляется непосредственно под файлом проекта (*.pjt, *.mak).

### Добавление файлов к проекту

В проект можно добавить файлы разных типов.

Шаг 1: В меню Project выберите Add Files to Project, или щелкнув правой кнопкой мыши на названии проекта в окне Project View, нажмите Add Files в контекстном меню.

Рисунок 4

.c*			Исходный файл на языке С.

.a* или .s*		Исходный файл на Ассемблере.

.o* или .lib		Объектный или библиотечный файл.

.cmd			Командный файл компоновщика.

Шаг 2: В окне добавления файлов к проекту выберите нужный файл, если файла нет в текущей директории, укажите местоположение этого файла. Для отображения необходимых типов файлов используйте выпадающий список типов файлов.

Замечание 1: Не пробуйте вручную добавлять header/include файлы (*.h). Эти файлы добавляются автоматически, при компиляции исходного файла.

Замечание 2: Только один командный файл компоновщика может быть определен для проекта. Однако не имеется никакого ограничения числа файлов источников, которые могут быть добавлены к проекту.

Шаг 3: Чтобы добавить файл в проект нажмите открыть. Окно Project View автоматически обновляется, когда файл добавляется к текущему проекту.

Если необходимо удалить файл из проекта щелкните правой кнопкой мыши на названии файла в окне Project View, нажмите Remove в контекстном меню

Все файлы, добавленные к проекту, отображаются с абсолютными путями размещения. Однако они сохраняются с относительными путями, чтобы проект мог легко быть перемещён в другой каталог.

### Создание файла

Шаг 1: Из меню File выбирайте New. Для создания файла с текстом программы во вкладке New выберите Source file. Откроется новое окно редактирования. Другой вариант – нажать кнопку  New на панели инструментов.

Шаг 2: Вводите исходный код в новом окне. Звёздочка (*) появляется рядом с именем файла в заголовке окна редактирования, показывая, что исходный файл изменился. Звездочка исчезает, когда файл сохранен.

Шаг 3: Из меню File выбирайте Save или Save as. Появится диалоговое окно Save As. Другой вариант – нажать кнопку панели инструментов Save.

Шаг 4: В диалоговом окне Save As выберите каталог, в который вы хотите сохранить исходный файл.

Шаг 5: В поле File name появится имя сохраняемого файла. Если вы хотите сменить расширение файла, введите его самостоятельно или выберите одно из существующих.

Шаг 6: Нажмите Save (Сохранить).

Новые файлы помечаются Untitled, пока они не сохранены. Прежде, чем сохранить или закрыть окно, его нужно сделать активным (щёлкнуть мышью где-нибудь в окне, или из меню Window выбрать Untitled).

### Открытие файла

Команда Open открывает существующий исходный файл.

Шаг 1: Из меню File выберите Open. Откроется диалоговое окно Open. Другой вариант – нажать кнопку  Open на панели инструментов.

Шаг 2: В диалоговом окне Open дважды щёлкните мышью на имени нужного файла. Если нужный файл отсутствует, смените каталог.

Шаг 3: В поле File name появится имя файла. Если вы хотите сменить расширение файла, введите его самостоятельно или выберите одно из существующих.

Шаг 4: Нажмите Open (Открыть).

### Сохранение файлов

Команда Save сохраняет файл под именем, указанным в заголовке окна. Чтобы сохранить файл:

Шаг 1: Сделайте файл активным, щёлкнув мышью по окну редактирования. Из меню File выберите Save. Другой вариант – нажать кнопку  Save на панели инструментов.

Шаг 2: Если файл без имени, то появится диалоговое окно Save As. В поле File name введите имя файла.

Шаг 3: Выберите диск и каталог, в котором хотите сохранить файл.

Шаг 4: Если вы хотите сменить расширение файла, введите его самостоятельно или выберите одно из существующих.

Шаг 4: Нажмите Save (Сохранить) .

Чтобы сменить имя или расширение файла:

Шаг 1: Сделайте файл активным, щёлкнув мышью по окну редактирования. Из меню File выберите Save as.

Шаг 2: Появится диалоговое окно Save As. В поле File name введите имя файла.

Шаг 3: Выберите диск и каталог, в котором хотите сохранить файл.

Шаг 4: Если вы хотите сменить расширение файла, введите его самостоятельно или выберите одно из существующих.

Шаг 5: Нажмите Save (Сохранить).

Чтобы сохранить все открытые файлы, из меню File выберите Save all.

### Построение программы

Следующие команды позволяют компилировать и/или компоновать ваши исходные файлы:

Compile file

Из меню Project выберите Compile file, чтобы скомпилировать текущий исходный файл. Эта команда не компонует файлы. Другой путь – нажмите кнопку  Compile на панели инструментов.

Incremental Build

Из меню Project выберите Build, чтобы сформировать проект. Другой путь – нажмите кнопку  Incremental Build панели инструментов. Эта команда компилирует только изменённые файлы (с последнего формирования). Code Composer Studio определяет необходимость компиляции файла путём сравнения временных меток исходного и объектного файла. Если временная метка исходного файла больше, чем временная метка соответствующего объектного файла, файл перекомпилируется. Чтобы определить необходимость перекомпоновки исполняемого файла, Code Composer Studio аналогично сравнивает временные метки каждого объектного файла с временной меткой исполняемого файла.

Rebuild all

Из меню Project выберите Rebuild all. Эта команда перекомпилирует все файлы проекта и компонует заново исполняемый файл. Другой путь – нажмите кнопку  Rebuild all панели инструментов.

Stop Build

Вы можете прервать процесс формирования проекта, выбрав из меню Project пункт Stop Build. Процесс формирования проекта будет остановлен только после завершения компиляции текущего файла. Другой путь – нажмите кнопку  Stop Build панели инструментов.

### Загрузка и запуск программы

Шаг 1: Выберите File>Load Program. Выберите программу, которую вы только что создали и нажмитье открыть. CCStudio загрузит эту программу на ваш процессор и откроет окно (Dis-Assembly window), которое показывает дизассемблированные инструкции вашей программы. (Обратите внимание, что CCStudio автоматически открывает область внизу окна, в которой отображается стандартный поток вывода.)

Шаг 2: Выберите View>Mixed Source/ASM. Это позволит одновременно просматривать исходный текст программы и соответствующий ассемблерный код.

Шаг 3: Щелкните на ассемблерной инструкции (не на ее адресе), нажмите F1. CCStudio найдет справку по этой инструкции. Это один из наиболее простых путей получения справки по интересующей инструкции.

Шаг 4: Выберите Debug>Go Main для начала выполнения программы с функции main. Выполнение остановится на функции main и без дальнейших инструкций не будет продолжено.

Шаг 5: Выберите Debug>Run или нажмите кнопку  (Run) панели инструментов для запуска программы.

Шаг 6: Выберите Debug>Halt для остановки выполнения программы.

## Поиск и замена текста

### Поиск текста в текущем файле

Чтобы найти необходимый текст:

Шаг 1: Введите искомый текст в поле Find на стандартной панели инструментов. Это поле представляет собой список, содержащий историю поиска текста. Вы можете перемещаться по этому списку, чтобы найти предыдущий параметр поиска.

Шаг 2: Начните поиск, нажав на соответствующую кнопку на панели инструментов (в зависимости от направления поиска)  Find Next (искать далее) или  Find Previous (искать перед курсором).

Другой вариант поиска:

Шаг 1: Установите курсор в позицию, с которой хотите начать поиск.

Шаг 2: Из меню Edit выберите Find/Replace. Появится диалоговое окно Find and Replace (найти и заменить).

Шаг 3: Введите искомый текст в поле Find.

Шаг 4: Нажмите Find next.

Вы можете установить параметры поиска, установив соответствующие опции в диалоговом окне Find/Replace Properties.

### Поиск и замена текста

В дополнение к простому поиску текста, Вы можете также использовать команду Find/Replace для поиска одной текстовой строки и замены её на другую текстовую строку. Чтобы выполнить это:

Шаг 1: Установите курсор в позицию, с которой хотите начать поиск.

Шаг 2: Из меню Edit выберите Find/Replace. Появится диалоговое окно Find/Replace.

Шаг 3: Введите искомый текст в поле Find.

Шаг 4: В поле Replace введите текст, которым вы хотите заменить искомый текст.

Шаг 5: Нажмите кнопку Find next.

Шаг 6: Если текст найден, нажмите кнопку Replace, чтобы заменить выбранный текст.

Другой вариант – нажмите кнопку Replace All, чтобы заменить весь искомый текст в файле.

### Установка параметров поиска/замены

В диалоговом окне Find and Replace нажмите кнопку Properties. Появится диалоговое окно Find/Replace Properties.

Установите следующие параметры:

Direction. Определите направление поиска: Up (вверх) или Down (вниз).

Match case. Поиск текста с учётом регистра.

Whole word. Соответствие только целому слову. Полное соответствие искомой строке (у которой нет предшествующего или последующего буквенно-цифрового символа или подчёркивания ( _ )).

Нажмите OK.

### Поиск текста в нескольких файлах

Чтобы искать определённую текстовую строку в нескольких текстовых файлах:

Шаг 1: Из меню Edit выберите Find in files. Появится диалоговое окно Find in files. Другой вариант – нажать кнопку  Find in files на панели инструментов.

Шаг 2: В диалоговом окне Find in files введите следующую информацию:

В строке Find What введите текстовую строку или выражение. Используйте раскрывающийся список, чтобы выбрать из списка предыдущих поисков строк.

В строке Files of Type выберите тип файла, который хотите найти. Выберите его из раскрывающегося списка либо введите свой.

В строке In Folder выберите исходный каталог, в котором будет производиться поиск. Введите имя диска и каталога либо нажмите кнопку Browse (...), чтобы выбрать каталог.

Look in subfolders - поиск в подкаталогах соответствующего каталога.

Match case - поиск текста с учётом регистра.

Match Whole word only - соответствие только целому слову. Полное соответствие искомой строке (у которой нет предшествующего или последующего буквенно-цифрового символа или подчёркивания ( _ )).

Look In Project Files - поиск в файлах данного проекта.

Шаг 3: Нажмите Find, чтобы начать поиск.

### Копирование, вставка и вырезка текста.

Чтобы скопировать или вырезать текст:

Шаг 1: Выделите нужный вам текст.

Шаг 2: Выберите из меню Edit команду Cut, чтобы удалить выделенный текст из активного окна и скопировать его в буфер обмена. Выберите из меню Edit команду Copy, чтобы скопировать выбранный текст из активного окна в буфер обмена. Другой вариант – нажать соответственно кнопки  и  на панели инструментов.

Чтобы вставить нужный вам текст:

Шаг 1: Установите курсор в то место, куда вы хотите вставить текст.

Шаг 2: Выберите из меню Edit команду Paste, чтобы вставить текст из буфера обмена. Другой вариант – нажать кнопку  на панели инструментов.

### Отмена изменений/Выполнение их заново

Выберите из меню Edit команду Undo, чтобы отменить последнее сделанное изменение в активном окне. Также можно использовать сочетание клавиш Ctrl+Z на клавиатуре или кнопку  на панели инструментов.

Замечание: не все действия могут быть отменены.

Выберите из меню Edit команду Redo, чтобы выполнить снова последнее отменённое действие .в активном окне. Также можно использовать сочетание клавиш Ctrl+А на клавиатуре или кнопку  на панели инструментов.

Окно Output отображает результаты поиска. Для каждого соответствия, отображается полное имя файла, сопровождаемое номером строки и текстом строки, содержащей соответствие. Двойное нажатие левой кнопкой мыши по соответствию в окне Output открывает соответствующий файл в окне редактирования. Курсор в нём размещен в начале строки, содержащей соответствие.

Шаг 4: Чтобы закрыть окно Output, нажмите правой кнопкой мыши в области окна и из появившегося контекстного меню выберите Hide.

## Использование закладок

### Установка закладок

Вы можете устанавливать закладки, чтобы находить и сохранять расположение каких либо строк в ваших исходных файлах. Закладка может быть установлена на любой строке любого файла. Установленные закладки сохраняются в рабочей области Code Composer Studio так, чтобы они могли быть вызваны в любой момент.

Чтобы установить закладку при редактировании исходного кода в окне редактирования:

Шаг 1: Поместите курсор в строку, где будет размещена закладка.

Шаг 2: Нажмите правой кнопкой мыши в области окна редактирования. Из появившегося контекстного меню выберите Bookmarks. Из появившегося подменю выберите Set a Bookmark. Другой вариант – на панели инструментов Edit нажмите кнопку  Toggle Bookmark. Замечание: строка с закладкой выделяется в окне редактирования.

Используйте кнопки  Next Bookmark и  Previous Bookmark на панели инструментов Edit, чтобы быстро переходить от одной закладки к другой.

Чтобы просмотреть список установленных закладок, используйте любой из следующих методов:

Из меню Edit выберите Bookmarks, чтобы открыть диалоговое окно Bookmarks.

Нажмите кнопку  Bookmarks на панели инструментов Edit, чтобы открыть диалоговое окно Bookmarks.

### Управление закладками

Используйте диалоговое окно Bookmarks, чтобы управлять всеми вашими закладками. Оно отображает полный список доступных закладок. Чтобы выбрать закладку из списка, нажмите левой кнопкой мыши на нужную закладку.

Диалоговое окно Bookmarks предлагает следующие возможности:

Go To - после выбора закладки из списка открывает файл, который содержит закладку (если он ещё не открыт), и помещает курсор в область закладки.

Close - закрывает диалоговое окно Bookmarks

Help - вызывает справку об использовании диалогового окна Bookmarks.

Edit - после выбора закладки из списка, Edit открывает диалоговое окно свойств закладок Bookmark Properties.

Add - открывает диалоговое окно свойств закладок Bookmark Properties.

Remove - удаляет закладку.

### Установка свойств закладок

Используйте диалоговое окно Bookmark Properties, чтобы добавить новую закладку или редактировать существующую закладку. Введите следующую информацию:

Шаг 1: В поле File после выбора Add в диалоговом окне Bookmarks кнопка Browse активизирована. Нажмите её, появится диалоговое окно Open. Выберите файл, который будет содержать закладку, и нажмите Open.

Шаг 2: В поле Line определите номер строки, которая должна быть отмечена закладкой.

Шаг 3: В поле Description введите описание закладки. Это описание появится в списке закладок.

Шаг 4: Нажмите OK, чтобы принять параметры.

## Панель инструментов

Кнопки панели инструментов обеспечивают быстрый доступ к наиболее часто используемым командам. Панели инструментов могут быть зафиксированы вдоль любой границы окна Code Composer Studio либо могут быть расположены в любом месте в отдельном окне. Когда Code Composer Studio загружается, панели инструментов устанавливаются в позиции определенные по умолчанию.

### Стандартная панель инструментов (Standart Toolbar)

Рисунок 5

- Открывает новый документ.

- Открывает диалоговое окно открытия файла, в котором можно определить местоположение требуемого файла.

- Сохраняет активный документ с текущим именем. Если требуется сохранить файл с новым именем, следует воспользоваться командой Save As в меню File.

- Удаляет выделенный фрагмент текста из файла и вставляет его в буфер обмена.

- Копирует выделенный фрагмент текста из файла в буфер обмена.

- Вставляет фрагмент текста из буфера обмена в файл.

- Отменяет последнее действие.

- Отображает историю последних действий, которые можно отменить.

- Отменяет последнюю отмену.

- Отображает историю последних отмен, которые можно отменить.

- Поиск в активном окне следующего положения текста, определенного в панели инструментов.

- Поиск в активном окне предыдущего положения текста, определенного в панели инструментов.

- Поиск определенного курсором слова в активном окне.

- Открывает окно поиска текста в задаваемых файлах.

- Открывает диалоговое окно печати активного документа.

- Вызов контекстной справки по определенному элементу в окне CCS.

### Панель инструментов менеджера проектов (Project Toolbar)

Рисунок 6

- Компилирует активный файл.

- Компонует проект, компилируя  и транслируя только те файлы, в которые были внесены изменения с момента последней компоновки.

- Перекомпилирует и транслирует все файлы, затем скомпонует проект независимо от внесенных изменений в те или иные файлы.

- Останавливает построение выходного файла.

- Установка контрольной точки в строке, на которой установлен курсор.

- Удаление всех контрольных точек.

- Установка пробной точки в строке, на которой установлен курсор.

- Удаление всех пробных точек.

### Панель инструментов отладки (Debug Toolbar)

Рисунок 7

- Отладчик выполняет следующий пакет выполнения (1 командный цикл), затем останавливает выполнение программы. Если следующая команда это вызов функции, то отладчик входит в вызываемую функцию и останавливает выполнение программы. Если работать в пошаговом режиме с исходным Си текстом, то одним шагом является одна Си инструкция.

- Отладчик выполняет вызываемую функцию, затем останавливает выполнение программы. Если в функции установлена контрольная точка, то выполнение программы остановится на контрольной точке. Эта кнопка может использоваться так же для пошагового выполнения инструкций не являющихся вызовами функций.

- Отладчик выполняет текущую функцию, затем возвращается в вызывающую функцию. После возвращения в вызывающую функцию выполнение программы прекращается.

- Отладчик выполняет программу до позиции курсора.

- Старт выполнения программы.

- Остановка выполнения программы.

- Анимация. Такое выполнение программы возобновляется после достижения контрольных точек. Это позволяет обновить окна связанные с контрольными точками без полной остановки программы.

- Открывает окно состояния регистров.

- Открывает окно состояния памяти.

- Открывает окно стека вызовов. Это окно позволяет отслеживать вызовы функций, которые привели к текущему местоположению в программе. Двойной щелчок на названии функции в этом окне позволяет перейти к исходному тексту этой функцию.

- Позволяет открыть дополнительное окно дизассемблера (Disassembly window).

### Дополнительная панель инструментов отладчика

Рисунок 8

- Выполняет следующую ассемблерную инструкцию, независимо от того есть файл источник или нет.

- Отладчик выполняет вызываемую функцию, затем останавливает выполнение программы. Эта кнопка может использоваться так же для пошагового выполнения ассемблерных инструкций не являющихся вызовами функций.

- Отладчик выполняет следующую ассемблерную или Си инструкцию. Если отладчик попадает в область программы не имеющую исходного текста, то выполнение программы продолжается до достижения ближайшей инструкции в исходном тексте.

- Отладчик выполняет следующую ассемблерную или Си инструкцию без последующих вызовов функций, затем останавливается. Если отладчик попадает в область программы не имеющую исходного текста, то выполнение программы продолжается до достижения ближайшей инструкции в исходном тексте.

### Панель инструментов редактора (Edit Toolbar).

Рисунок 9

- Выделить текст в скобках, перед которыми стоит курсор.

- Находит следующие скобки и выделяет текст, заключенный в эти скобки.

- Перемещает курсор от открывающей скобки к закрывающей и наоборот.

- Перемещает курсор к следующей открывающей скобке.

- Перемещает выделенный блок текста на один табулятор влево.

- Перемещает выделенный блок текста на один табулятор вправо.

- Размещает или удаляет закладку в текущей строке активного документа.

- Находит следующую закладку в активном документе.

- Находит предыдущую закладку в активном документе.

- Открывает диалоговое окно закладок.

- Включает внешний редактор.

# Возможности предоставляемые Code Composer Studio при отладке программ

## Окно Watch

Окно Watch позволяет отслеживать и редактировать переменные и выражения языка Си. В окне Watch Вы можете расширять и свертывать сложные выражения, оценивать условия и выводить результаты в различных форматах. Возможность QuickWatch позволяет быстро добавлять переменные в окно Watch.

### Добавление и удаление выражений в окне Watch

Чтобы добавить выражение в окно Watch, выполните следующие действия:

Шаг 1: Из меню View выберите Watch window или нажмите кнопку  Watch window на панели инструментов Debug.

Шаг 2: Чтобы добавить новое выражение в окно Watch, выберите одну из вкладок окна Watch, нажмите клавишу «Insert». Появится возможность в поле Name ввести выражение, значение которого вы хотите отслеживать.

Чтобы удалить выражение из окна Watch:

Шаг 1: Выберите выражение, которое вы хотите удалить из активного окна Watch, щёлкнув по нему мышью или наведя на него курсор с помощью клавиш передвижения.

Шаг 2: Нажмите клавишу «Delete». Если выражение расширенное, все подвыражения также удаляются из окна Watch.

Замечание: Переменные, содержащие более одного элемента (массивы, структуры, указатели) отображаются со знаком + или – , стоящим перед ними. Символ + указывает, что переменная содержит элементы и может быть развёрнута. Символ – указывает, что переменная полностью расширена и может быть свёрнута. Чтобы свернуть или развернуть переменную щелкните левой кнопкой мыши на – или + соответственно рядом с интересующей переменной.

### Редактирование переменных в окне Watch

Вы можете изменить выражение и его значение следующим образом:

Шаг 1: Выберите вкладку окна Watch, которую Вы желаете использовать. В окне выберите переменную, которую хотите редактировать, нажав на неё мышью или используя клавиши перемещения курсора вверх/вниз.

Шаг 2: Щёлкните дважды по значению переменной в поле Value.

Шаг 3: Измените информацию в поле Value на нужную вам.

### Использование окна QuickWatch

Вы можете использовать окно QuickWatch, чтобы быстро просмотреть/изменить переменные или добавить пункт в окно Watch. Диалоговое окно QuickWatch подобно окну Watch; поэтому многие из возможностей очень похожи. Чтобы изменить переменную, дважды щёлкните по ней мышью. Чтобы развернуть или свернуть выражение, удостоверьтесь, что оно выбрано и затем нажмите Enter.

Чтобы просмотреть переменную, используя окно QuickWatch:

Шаг 1: Установите курсор на нужную переменную в окне Edit.

Шаг 2: Нажмите правую кнопку мыши и выберите QuickWatch из контекстного меню. Появится диалоговое меню QuickWatch.

Также вы можете использовать кнопку  QuickWatch в панели инструментов.

## Контрольные точки

Контрольные точки останавливают выполнение программы. Когда программа остановлена, можно исследовать состояние программы, исследовать или изменять переменные, исследовать стек вызовов и т.д. Можно установить контрольную точку, нажав  кнопку  Toggle breakpoint на панели инструментов Project или выбрав Breakpoints из меню Debug. В последнем случае появляется диалоговое окно Break/Probe Points. Когда контрольная точка установлена, Вы можете включать или отключать её.

### Добавление и удаление контрольных точек

Чтобы добавить контрольную точку, используя диалоговое окно Breakpoint:

Шаг 1: Из меню Debug выберите Breakpoints. Появится диалоговое окно Break/Probe Points. Выберите вкладку Breakpoints.

Шаг 2: В поле Breakpoint Type выберите Break at Location (безусловная) или Break at Location if Expression is TRUE (условная).

Шаг 3: Введите место, где Вы хотите установить контрольную точку, используя любой из следующих форматов:

Для абсолютного адреса введите любое допустимое выражение Cи, имя функции Cи или имя символа.

Введите расположение контрольной точки, основанное на вашем исходном файле. Это удобно, когда Вы не знаете, где команда заканчивается в исполняемом файле. Формат для ввода расположения, основанного на исходном файле, следующий: fileName line lineNumber.

Если Вы выбрали условную контрольную точку в шаге 2, Вы должны ввести условие в поле Expression.

Шаг 4: Нажмите кнопку Add, чтобы создать новую контрольную точку. Будет создана и активирована новая контрольная точка.

Шаг 5: Нажмите OK, чтобы закрыть диалоговое окно.

Диалоговое окно контрольной точки позволяет устанавливать более сложные контрольные точки – условные контрольные точки или аппаратные контрольные точки. Использование кнопки на панели инструментов – самый простой способ устанавливать и снимать контрольные точки в любом месте программы.

Добавление контрольной точки, используя панель инструментов:

Шаг 1: Поместите курсор в строку, где Вы хотите установить контрольную точку. Вы можете установить контрольную точку в окне дизассемблирования или в окне редактирования, содержащем исходный текст программы.

Шаг 2: Нажмите кнопку  Toggle Breakpoint на панели инструментов. Строка будет выделена.

Удаление существующей контрольной точки:

Шаг 1: Из меню Debug выберите Breakpoints. Появится диалоговое окно Break/Probe Points. Выберите вкладку Breakpoints.

Шаг 2: Выберите контрольную точку в окне Breakpoint.

Шаг 3: Нажмите кнопку Delete, чтобы удалить её. Для удаления всех контрольных точек нажмите кнопку Delete all

Шаг 4: Нажмите OK, чтобы закрыть диалоговое окно.

Удаление контрольной точки, используя панель инструментов:

Шаг 1: Поместите курсор в строку, содержащую контрольную точку.

Шаг 2: Нажмите кнопку  Toggle Breakpoint на панели инструментов. Чтобы удалить все контрольные точки нажмите кнопку  Remove all breakpoints на панели инструментов.

Изменение свойств существующей контрольной точки:

Шаг 1: В меню Debug выберите Breakpoints. Появится диалоговое окно Break/Probe Points. Выберите вкладку Breakpoints.

Шаг 2: Выберите контрольную точку в окне Breakpoint. Выбранная контрольная точка будет выделена, и поля Breakpoint Type, Location и Expression можно будет модифицировать для выбранной контрольной точки.

Шаг 3: Отредактируйте поля Breakpoint Type, Location и Expression, если нужно.

Шаг 4: Нажмите кнопку Replace, чтобы изменить параметры выбранной контрольной точки.

Шаг 5: Нажмите OK, чтобы закрыть диалоговое окно.

### Блокировка/активирование контрольных точек

Когда контрольная точка установлена, она может быть заблокирована/включена. Блокировка контрольной точки обеспечивает быстрый способ приостановки её действия при сохранении расположения и типа.

Чтобы заблокировать контрольную точку:

Шаг 1: Из меню Debug выберите Breakpoints. Появится диалоговое окно Break/Probe Points. Выберите вкладку Breakpoints.

Шаг 2: Выберите контрольную точку в окне Breakpoint. Установленный флажок (галочка) возле контрольной точки показывает, что в настоящее время она активирована.

Шаг 3: Левой кнопкой мыши снимите флажок.

Шаг 4: Нажмите OK, чтобы закрыть диалоговое окно.

Чтобы включить контрольную точку:

Шаг 1: В меню Debug выберите Breakpoints. Появится диалоговое окно Break/Probe Points. Выберите вкладку Breakpoints.

Шаг 2: Выберите контрольную точку в окне Breakpoint. Снятый флажок (галочка) возле контрольной точки показывает, что в настоящее время она заблокирована.

Шаг 3: Левой кнопкой мыши установите флажок.

Шаг 4: Нажмите OK, чтобы закрыть диалоговое окно.

Чтобы заблокировать/активировать все контрольные точки:

Шаг 1: В меню Debug выберите Breakpoints. Появится диалоговое окно Break/Probe Points. Выберите вкладку Breakpoints.

Шаг 2: Нажмите кнопку Disable/Enable all.

Шаг 3: Нажмите OK, чтобы закрыть диалоговое окно.

### Условные и аппаратные контрольные точки

Каждая условная контрольная точка имеет собственное условное выражение. Когда расположение условной контрольной точки достигнуто, выражение вычисляется. Если результат выражения ложный, процессор продолжает выполнение без обновления результатов; иначе, результаты обновляются, как если бы была достигнута обычная контрольная точка.

Замечание: пока вычисляется выражение, процесс отладки приостанавливается. Это означает, что приложение не в состоянии работать в режиме реального времени из-за условных контрольных точек.

Аппаратные контрольные точки отличаются от программных контрольных точек тем, что они не изменяют выходную программу. Аппаратные контрольные точки полезны для установки контрольных точек в памяти, например, для ограничения доступа к памяти. Контрольная точка может быть установлена отдельно для чтения, записи или чтения/записи памяти. Контрольные точки доступа к памяти не показываются в окнах памяти или источника.

Аппаратные контрольные точки могут также иметь счётчик, который определяет, сколько раз нужно достичь этой точки, прежде чем она будет сгенерирована. Если счётчик равен 1, контрольная точка обрабатывается каждый раз.

Замечание: аппаратные контрольные точки не могут быть выполнены на моделируемой DSP-программе.

Чтобы добавить аппаратную контрольную точку В поле Breakpoint type выберите соответствующий тип контрольной точки.

## Пробные точки

Пробные точки позволяют вам обновлять особое окно или читать/записывать образцы из файла, которые происходят в специфической отметке в вашем алгоритме. После установки пробной точки вы можете активировать/блокировать её, как обычную контрольную точку. Когда окно создано, по умолчанию оно обновляется на каждой контрольной точке. Но вы можете установить, чтобы окно обновлялось только при достижении соответствующей пробной точки. После обновления окна выполнение программы продолжается.

В соответствии с возможностями Code Composer Studio по вводу/выводу файлов, вы можете использовать пробные точки, чтобы привязать потоки данных к определённой точке DSP-кода. При достижении пробной точки в алгоритме, данные копируются из определённого блока памяти в файл или из файла в память.

Замечание: процесс обработки временно приостанавливается, когда встречается пробная точка. Это означает, что приложение может быть не в состоянии работать в режиме реального времени при использовании пробных точек.

### Добавление и удаление пробных точек

Как добавить пробную точку

Создать пробную точку можно, установив курсор на строку в окне файла-источника или в окне дизассемблирования и нажав кнопку  Toggle Probe Point на панели инструментов. Пробные точки должны быть соотнесены с окном или файлом. Выбрав из меню Debug пункт Probe, Вы можете установить более сложные пробные точки (например, условные или аппаратные).

Удаление существующей пробной точки:

Шаг 1: Из меню Debug выберите Probe points. Появится диалоговое окно Break/Probe Points. Выберите вкладку Probe points.

Шаг 2: Выберите пробную точку в окне Probe point.

Шаг 3: Нажмите кнопку Delete.

Шаг 4: Нажмите OK, чтобы закрыть диалоговое окно.

Для удаления всех пробных точек в шаге 3 нажмите кнопку Delete all или воспользуйтесь кнопкой  Remove All Probe points на панели инструментов.

### Установка связей пробных точек

Для установки соответствия окна пробной точке:

Шаг 1: Откройте окно, с которым вы хотите установить соответствие.

Шаг 2: Из меню Debug выберите Probe points. Появится диалоговое окно Break/Probe Points. Выберите вкладку Probe points. В окне Probe Point появится созданная пробная точка, показывая, что она ни с чем не соотнесена. Выделите её.

Шаг 3: Из раскрывающегося списка Probe type выберите тип пробной точки, по умолчанию – безусловная. Это означает, что каждый раз по достижению пробной точки соотнесённый с ней файл или окно обновляется, и выполнение программы продолжается. Можно установить conditional Probe Point (условную), если это необходимо.

Шаг 4: Введите точку программы, где вы хотите установить пробную точку (если вы нажимали кнопку панели инструментов  Probe Point, это поле будет автоматически заполнено). Это можно сделать следующими методами:

- Для абсолютного адреса введите любое допустимое выражение, имя функции или имя символа.

- Введите расположение пробной точки, основанное на вашем исходном файле. Это удобно, когда Вы не знаете, где команда заканчивается в исполняемом файле. Формат для ввода расположения, основанного на исходном файле, следующий: fileName line lineNumber.

Если Вы выбрали условную пробную точку на шаге 4, введите условие в поле Expression.

Шаг 5: Соотнесите окно или файл с пробной точкой. Раскрывающийся список Connect To содержит все файлы и окна, которые в данный момент могут быть соотнесены с пробной точкой. Из этого списка выберите нужный пункт.

Шаг 6: Нажмите кнопку Add, чтобы создать новую пробную точку или Replace, чтобы изменить параметры существующей.

Шаг 7: Нажмите OK, чтобы закрыть диалоговое окно.

### Блокировка/активирование пробных точек

Когда пробная точка установлена, она может быть заблокирована/включена. Блокировка пробной точки обеспечивает быстрый способ приостановки её действия при сохранении ее расположения и типа.

Замечание: окна, соотнесённые с заблокированной пробной точкой, не обновляются.

Чтобы заблокировать контрольную точку:

Шаг 1: Из меню Debug выберите Probepoints. Появится диалоговое окно Break/Probe Points. Выберите вкладку Probepoints.

Шаг 2: Выберите пробную точку в окне Probepoint. Установленный флажок (галочка) возле пробной точки показывает, что в настоящее время она активирована.

Шаг 3: Левой кнопкой мыши снимите флажок.

Шаг 4: Нажмите OK, чтобы закрыть диалоговое окно.

Чтобы включить пробную точку:

Шаг 1: В меню Debug выберите Probepoints. Появится диалоговое окно Break/Probe Points. Выберите вкладку Probepoints.

Шаг 2: Выберите пробную точку в окне Probepoint. Снятый флажок (галочка) возле контрольной точки показывает, что в настоящее время она заблокирована.

Шаг 3: Левой кнопкой мыши установите флажок.

Шаг 4: Нажмите OK, чтобы закрыть диалоговое окно.

Чтобы заблокировать/активировать все контрольные точки:

Шаг 1: В меню Debug выберите Probepoints. Появится диалоговое окно Break/Probe Points. Выберите вкладку Probepoints.

Шаг 2: Нажмите кнопку Disable/Enable all.

Шаг 3: Нажмите OK, чтобы закрыть диалоговое окно.

### Условные и аппаратные пробные точки

Каждая условная пробная точка имеет собственное условное выражение. Когда расположение условной пробной точки достигнуто, выражение вычисляется. Если результат выражения ложный, процессор продолжает выполнение (как если бы этой точки не было). Если результат верный, она выполняется (как если бы была достигнута обычная пробная точка).

Аппаратные пробные точки действуют так же, как и обычные пробные точки, но устанавливаются они не в программе.

Замечание 1: пока исполняется аппаратная пробная точка, процесс выполнения программы приостанавливается. Это означает, что приложение не в состоянии работать в режиме реального времени при использовании аппаратных пробных точек.

Замечание 2: аппаратные контрольные точки (и соответственно, пробные точки) не могут быть выполнены на моделируемой DSP-программе.

Установка доступа к памяти

Следующие шаги позволяют создать файловый объект, который сохраняет содержимое нужного блока памяти:

Шаг 1: Из меню File выберите File I/O. Появится диалоговое окно File I/O.

Шаг 2: Нажмите кнопку Add Probe Point. Появится диалоговое окно Break/Probe Points. Выберите вкладка Probe points.

Шаг 3: Из раскрывающегося списка Probe type выберите тип пробной точки

Шаг 4: В поле location введите нужную область памяти.

Шаг 5: Выберите файловый объект из раскрывающегося списка Connect To.

Шаг 6: Нажмите кнопку Add, чтобы создать и активировать новую пробную точку

Шаг 7: Нажмите OK, чтобы закрыть диалоговое окно.

## Профилирование выполнения кода

Code Composer Studio позволяет собирать статистику выполнения специфических областей кода. Этот процесс называется профилированием, что даёт возможность оценивать эффективность приложения и оптимизировать код. Можно определить, например, сколько времени процессор затрачивает на DSP-алгоритмы. Вы можете также профилировать другие события процессора (число вызовов подпрограммы, принимаемых прерываний и т.п.).

Профилирование обеспечивается профилировщиком.

### Профильные часы

Профильные часы считают командные циклы процессора или другие события при полном или пошаговом выполнении операций при профилировании.

Профильные часы доступны как переменная CLK и через окно Clock. Переменная CLK может просматриваться в окне Watch и изменяться в диалоговом окне Edit Variable. CLK также доступна как определяемая пользователем GEL-функция.

Командные циклы измеряются разными способами, в зависимости от того, драйвер какого DSP-устройства используется. Для драйверов, которые связываются через интерфейс JTAG, командные циклы считаются, используя встроенные возможности анализа процессоров. Другие драйверы могут требовать использования других типов таймеров. Чтобы управлять этими ресурсами, нужно активировать/блокировать профильные часы.

Симулятор использует встроенные инструменты анализа DSP для сбора профильных данных. Когда часы активированы, отладчик Code Composer Studio использует все необходимые ресурсы для выполнения подсчёта командных циклов. Когда они блокированы, ресурсы не доступны для вас.

Чтобы активировать/блокировать профильные часы из меню Profiler выберите Enable clock. Если этот пункт помечен (галочкой), значит, часы активированы. Если пометка отсутствует – блокированы.

Чтобы увидеть профильные часы из меню Profiler выберите View clock. Появится окно Clock, в котором отобразится значение переменной CLK.

Чтобы сбросить профильные часы присвойте переменной CLK значение 0 или дважды щёлкните мышью по содержимому окна Clock.

### Установка параметров профильных часов

Чтобы установить параметры профильных часов, из меню Profiler выберите Clock setup. Откроется диалоговое окно Clock Setup.

Рисунок 10

В поле Count выберите из раскрывающегося списка событие, которое вы хотите отслеживать. В зависимости от драйвера устройства в списке может присутствовать только пункт CPU cycles (такты процессора). Однако другие драйверы могут использовать встроенные возможности анализа для профилирования других событий. Это может быть число прерываний, число вызовов подпрограмм или возвратов из прерываний др. Например, если Вы выберете branches, то переменная CLK будет отображать число пройденных переходов вместо подсчёта циклов процессора.

В поле Instruction Cycle Time можно ввести время одного такта процессора. Эти данные используются для пересчёта счётчика тактов в частоту или время для вывода профильной статистики.

Можно использовать параметр Reset Option для установки метода сброса переменной CLK. Если Вы нажмёте на кнопку Manual, то переменная CLK будет суммировать число командных циклов без сброса счётчика. Если Вы нажмёте кнопку Auto, переменная CLK будет автоматически сбрасываться в 0 перед запуском или остановкой программы. Поэтому CLK будет отображать количество циклов со времени последнего запуска программы.

Можно использовать поле Pipeline Adjustment (корректировка конвейера), чтобы установить количество циклов смещения при сбросе конвейера процессора во время обработки контрольных точек. Каждый раз, когда процессор останавливается для обработки контрольной точки, конвейер сбрасывается. Количество тактов, необходимое для этого, заранее неизвестно. Чтобы получить более точные результаты подсчета тактов, можно определить значение, которое нужно вычесть от результата подсчёта, чтобы компенсировать этот эффект.

### Точность часов конфигурации

При выполнении программы часы конфигурации точно подсчитывают такты процессора, включая такты ожидания и конвейерных конфликтов. Чтобы снять показания счётчика тактов, процессор должен быть приостановлен. Вводятся несколько типов погрешностей измерений при остановке процессора из-за сбрасывания конвейера, пропуска конвейерных конфликтов и дополнительных программных выборок.

Каждый раз, когда процессор останавливается, конвейер должен быть сброшен. Это приводит к подсчёту дополнительных командных циклов. Сброс конвейера приводит к уменьшению количества подсчитываемых командных циклов, потому что следующая команда не выполняется. Если программа приостановлена программной контрольной точкой, дополнительные командные циклы используются для выборки и декодирования команды контрольной точки. Обычно дополнительная выборка и декодирование перекрывается с циклами сброса конвейера, однако, не всегда.

Установка поля Pipeline Adjustment с соответствующим числом недостаточна, чтобы компенсировать все погрешности измерения, особенно погрешность из-за конвейерных конфликтов. В результате, чем больше раз вы выполняете программу, тем менее точны измерения. Точно так же, чем больше количество контрольных, пробных и профильных точек обрабатывается, тем менее точны часы.

Выполните следующие шаги, чтобы получить точный подсчет циклов между двумя точками A и B в вашей программе:

Шаг 1: Установите контрольную точку в точке C, которая находится, по крайней мере, на четыре команды позже точки B.

Шаг 2: Установите контрольную точку в точке A и выполните программу до этой контрольной точки.

Шаг 3: Сбросьте часы, и удалите контрольную точку в точке A.

Шаг 4: Выполните программу до контрольной точки в точке C и запишите значение переменной CLK, которая представляет собой подсчет циклов между точками A и C.

Шаг 5: Повторите шаги со 2 по 4, используя точку B вместо точки A. Удостоверьтесь, что ваша программа находится в том же самом состоянии, в каком она была при измерении циклов между точкой A и точкой C.

Шаг 6: Вычтите результат подсчета между точками B и C из результата подсчета между точкой A и C. Это устранит погрешность измерения, вводимую из-за остановки процессора в точке C.

### Создание новой профильной сессии

Для выполнения профилирования, необходимо создать новую профильную сессию.

Замечание: программа должна быть построена с использованием отладочной информации. Для этого на вкладке Compiler в окне Build Option в поле Generate Debug Info должна быть установлена соответствующая опция.

Для старта новой сессии выполните шаги:

Шаг 1: В меню Profiler выберите Start New Session.

Шаг 2: В диалоговом окне Profile Session Name введите название вашей сессии. По умолчанию определено название MySession.

Шаг 3: Нажмите Ok.

Шаг 4: В меню File выберите Load Program.

Шаг 5: В окне Load Program определите выходной файл (.out), который вы хотите профилировать и нажмите Open.

Когда выходной файл загружен, профилировщик автоматически включает часы и профильную сессию.

Окно профилировщика позволяет создавать профилируемые области и просматривать результаты профилирования. В этом окне находится панель инструментов профилировщика и несколько вкладок.

В вкладке Files отображаются названия файлов источников в которых были созданы профильные области. Нажмите (+) рядом с выходным файлом для отображения файлов источников, вошедших в выходной файл. Для отображения профильных областей, вошедших в файл нажмите (+) рядом с названием файла источника.

В вкладке Functions выводится профильная информация для функций, которые были определены как профильные области. Двойным щелчком на названии функции можно перейти к исходному коду функции в окне редактора.

В вкладке Ranges выводится профильная информация для всех профильных областей отличных от функций. Двойным щелчком на профильной области можно перейти к соответствующему коду в окне редактора.

Вкладка Setup выводит информацию и список всех стартовых и конечных профильных точек, которые были созданы. Двойным щелчком на профильной точке можно перейти к строке исходного кода в окне редактора, в которой установлена профильная точка.

### Создание профильной области

Можете определить одну или более профильных областей в исходном тексте программы. Каждая профильная область может находиться внутри функции и содержать одну или более строк кода. Профилировщик позволяет создавать профильные области разными путями.

Определение функции в качестве профильной области.

Определение функции в качестве профильной области с помощью контекстного меню (до выполнения шагов создайте профильную сессию).

Шаг 1: Откройте файл с исходным текстом в редакторе Code Composer Studio и переместите курсор к нужной функции. Файл можно открыть двойным щелчком на имени файла в окне Project View.

Шаг 2: Правой кнопкой мыши щелкните на строке в вашей функции.

Шаг 3: Из контекстного меню выберите команду Profile Function, затем выберите сессию.

Определение функции в качестве профильной области перетаскиванием.

Шаг 1: Откройте вкладку Functions в окне профилировщика.

Шаг 2: Откройте файл с исходным текстом в редакторе Code Composer Studio и переместите курсор к нужной функции.

Шаг 3: Выделите любую строку, входящую в нужную функцию.

Шаг 4: Переместите курсор мыши к выделенной строке, нажмите левую кнопку, переместите курсор в окно профилировщика и отпустите кнопку.

Определение функции в качестве профильной области с помощью диалогового окна  Add Profile Area.

Шаг 1: Нажмите кнопку создания профильной области  (Create Profile Area) на панели инструментов в окне профилировщика.

Рисунок 11

Шаг 2: В поле Source File введите имя файла источника кода и путь к нему или воспользуйтесь окном обзора (кнопка […]) для выбора нужного файла.

Шаг 3: Отметьте строку Source Lines для определения в качестве профильной области строк исходного кода. По умолчанию эта строка отмечена.

Шаг 4: В поле Type выберите Function из выпадающего меню. По умолчанию в поле Type определена функция.

Шаг 5: В поле Begin Line введите номер строки, с которой начинается профильная область.

Чтобы идентифицировать номер, какой либо строки программы, откройте исходный файл в интегрированном редакторе, пролистайте до желательной строки, и щелкните правой кнопкой мыши в подсвеченной области, слева от строки. Номер строки отобразится во всплывающем окне.

Шаг 6: В поле End Line введите такой же номер, как и у стартовой строки.

Шаг 7: Нажмите OK.

Для определения всех функций в качестве профилируемых областей

Шаг 1: Выберите вкладку Files или Functions в окне профилировщика.

Шаг 2: Нажмите кнопку  Profile All Functions в панели инструментов профилировщика.

Определение области исходного кода в качестве профильной области.

Определение области кода в качестве профильной области с помощью контекстного меню (до выполнения шагов создайте профильную сессию).

Шаг 1: Откройте файл с исходным текстом в редакторе Code Composer Studio и переместите курсор к интересующей вас области кода. Файл можно открыть двойным щелчком на имени файла в окне Project View.

Шаг 2: Правой кнопкой мыши щелкните на строке в вашей программе. Для профилирования нескольких строк программы щелкните правой кнопкой мыши по выделенной области.

Шаг 3: Из контекстного меню выберите команду Profile Range, затем выберите сессию.

Определение области кода в качестве профильной области перетаскиванием.

Шаг 1: Откройте вкладку Ranges в окне профилировщика.

Шаг 2: Откройте файл с исходным текстом в редакторе Code Composer Studio и переместите курсор к нужной строке.

Шаг 3: Выделите любую строку или несколько строк, образующих профильную область.

Шаг 4: Переместите курсор мыши к выделенной области, нажмите левую кнопку, переместите курсор в окно профилировщика и отпустите кнопку.

Определение области кода в качестве профильной области с помощью диалогового окна Add Profile Area.

Шаг 1: Нажмите кнопку создания профильной области  (Create Profile Area) на панели инструментов в окне профилировщика.

Шаг 2: В поле Source File введите имя файла источника кода и путь к нему или воспользуйтесь окном обзора (кнопка […]) для выбора нужного файла.

Шаг 3: Отметьте строку Source Lines для определения в качестве профильной области строк исходного кода. По умолчанию эта строка отмечена.

Шаг 4: В поле Type выберите Range из выпадающего меню. По умолчанию в поле Type установлено Function (определена функция).

Шаг 5: В поле Begin Line введите номер строки, с которой начинается профильная область.

Шаг 6: В поле End Line введите номер последней строки профилируемой области.

Шаг 7: Нажмите OK.

Определение области адресов качестве профильной области.

Определение области адресов в качестве профильной области перетаскиванием.

Шаг 1: Откройте вкладку Ranges в окне профилировщика.

Шаг 2: Откройте окно дизассемблера (Dis-Assembly window). Для этого в меню View выберите Disassembly.

Шаг 3: Выделите область интересующих вас адресов.

Шаг 4: Переместите курсор мыши к выделенной области, нажмите левую кнопку, переместите курсор в окно профилировщика и отпустите кнопку.

Определение области адресов в качестве профильной области с помощью диалогового окна Add Profile Area.

Шаг 1: Нажмите кнопку создания профильной области  (Create Profile Area) на панели инструментов в окне профилировщика.

Шаг 2: В поле Source File введите имя файла источника кода и путь к нему или воспользуйтесь окном обзора (кнопка […]) для выбора нужного файла.

Шаг 3: Отметьте строку DSP Address для определения в качестве профильной области адресов памяти. По умолчанию определена строка Source Lines.

Шаг 4: В поле Type выберите Range из выпадающего меню. По умолчанию в поле Type определена функция.

Шаг 5: В поле Begin Line введите адрес, с которой начинается профильная область.

Шаг 6: В поле End Line введите адрес идущий за последним адресом, входящим в профильную область.

Шаг 7: Нажмите OK.

Замечание: Последний адрес, входящий в профильную область должен предшествовать адресу, определенному в поле End Line. Например, если вы хотите профилировать область из трех инструкций Код1, Код2, and Код3, как показано ниже:

0x1000  Код1    ;

0x1004  Код2    профилирование этих трех инструкций;

0x1008  Код3    ;

0x100C  Код4.

Для профилирования такой области адресов стартовый адрес = 0x1000 и конечный адрес = 0x100C (не 0x1008).

Для удаления профильной области откройте соответствующую вкладку в окне профилировщика, выделите область, которую нужно удалить, и нажмите кнопку Delete.

### Создание стартовых и конечных точек

Профилировщик позволяет создавать стартовые и конечные точки. Когда достигается конечная точка, во время выполнения программы, профилирование прекращается. На следующей стартовой точке профилирование возобновляется.

Можно использовать точки начала и конечные точки, чтобы систематически удалять инструкции из числа анализируемых. Эта стратегия может помочь сосредоточиться на определенных строках программы, которые больше воздействуют на работу программы.

Создавать Пункт(точку) Начала или Конечный Пункт(точку)

Создание стартовых и конечных точек перетаскиванием.

Шаг 1: Выберите вкладку Setup в окне профилировщика.

Шаг 2: Откройте файл с исходным текстом в редакторе Code Composer Studio и переместите курсор к нужной строке.

Шаг 3: Выделите любую строку щелчком левой кнопки мыши в специальной области слева от строки.

Шаг 4: Переместите курсор мыши к выделенной строке, нажмите левую кнопку, переместите курсор в окно профилировщика к строке стартовых или конечных точек и отпустите кнопку.

Создание стартовых и конечных точек с помощью диалогового окна Add Setup Point.

Шаг 1: Нажмите кнопку создания стартовой  (Create Setup Start Point) или конечной  (Create Setup End Point) точек на панели инструментов в окне профилировщика.

Рисунок 12

Шаг 2: В поле Source File введите имя файла источника кода и путь к нему или воспользуйтесь окном обзора (кнопка […]) для выбора нужного файла.

Шаг 3: Отметьте строку Source line или DSP Address для установки точки в исходном коде или в адресном пространстве процессора соответственно. По умолчанию определена строка Source Lines.

Шаг 4: Введите номер строки или адрес, где нужно установить стартовую или конечную точку.

Шаг 5: Нажмите Add.

### Включение/отключение профильных областей

Как только профильная область создана, она автоматически включается, однако, профильная область может быть отключена и включена вручную. Когда профильная область отключена, ее название становится не таким ярким, как обычно.

Для включения/выключения профильной области перейдите во вкладку Function или Ranges окна профилировщика, затем для включения нажмите кнопку  Enable Profile Area, для выключения -  Disable Profile Area на панели инструментов окна профилировщика.

### Просмотр профильной статистики

Статистика, собранная во время профилирования, отображается в окне профилировщика во вкладках Functions и Ranges. Во вкладке Functions отображаются результаты профилирования функций обозначенных в качестве профильных областей. Во вкладке Ranges отображаются результаты профилирования других профильных областей.

Для систематизации результаты профилирования представляются в виде таблицы, включающей следующие столбцы:

Code Size. Отображается размер кода профилируемой области.

Incl. Count. Отображается число входов в профильную область для сбора профильной статистики.

Incl. Total. Общее количество командных циклов, потраченных на выполнение профилируемой области, включая время выполнения любых функций, вызываемых изнутри профилируемой области.

Incl. Maximum. Максимальное количество командных циклов, потраченных на одно выполнение профилируемой области, включая время выполнения любых функций, вызываемых изнутри профилируемой области.

Incl. Minimum. Минимальное количество командных циклов, потраченных на одно выполнение профилируемой области, включая время выполнения любых функций, вызываемых изнутри профилируемой области.

Incl. Average. Среднее количество командных циклов, потраченных на одно выполнение профилируемой области, включая время выполнения любых функций, вызываемых изнутри профилируемой области.

Excl. Total. Общее количество командных циклов, потраченных на выполнение профилируемой области, исключая время выполнения любых функций, вызываемых изнутри профилируемой области.

Excl. Maximum. Максимальное количество командных циклов, потраченных на одно выполнение профилируемой области, исключая время выполнения любых функций, вызываемых изнутри профилируемой области.

Excl. Minimum. Минимальное количество командных циклов, потраченных на одно выполнение профилируемой области, исключая время выполнения любых функций, вызываемых изнутри профилируемой области.

Excl. Average. Среднее количество командных циклов, потраченных на одно выполнение профилируемой области, исключая время выполнения любых функций, вызываемых изнутри профилируемой области.

## Визуализация данных.

Встроенные средства визуализации данных позволяют просматривать данные и сигналы в их оригинальных форматах во множестве окон просмотра. Окна просмотра присоединяются к точкам подключения, и их содержимое изменяется в реальном времени во время выполнения программы. Эти возможности полезны в развивающихся приложениях для DSP таких как, связь, радиосвязь, обработка изображений.

Рисунок 13

Code Composer Studio также позволяет получать на одном графике сдвоенные диаграммы одновременно, например входной и выходной сигнал. Все параметры графиков доступны через контекстное меню, что облегчает контроль обрабатываемых данных и увеличивает удобство работы программиста.

Code Composer Studio позволяет графически отображать Быстрое Преобразование Фурье (БПФ). Компьютер выполняет БПФ над данными находящимися в буфере и выводит результат на частотной оси.

Рисунок 14 - Быстрое Преобразование Фурье

Комплексный график БПФ состоит из реальной и мнимой части данных, отображенных одновременно на двух графиках, которые содержатся в одном окне. Есть возможность одновременно в одном окне на двух графиках выводить амплитудные и фазовые составляющие спектра сигнала с помощью БПФ. Одновременное отображение нескольких амплитудных спектров на одном графике позволяет отслеживать изменение амплитудного спектра во времени.

Рисунок 15 - График изменения амплитудного спектра во времени

Замечание: Code Composer Studio позволяет изменять алгоритм БПФ.

Также вы можете использовать «диаграмму глаза» (eye diagram) для качественного исследования точности сигнала. На этом графике входящие сигналы непрерывно добавляются друг на друга и отображаются в одном окне. Возврат к началу окна происходит если:

-достигнуто условие возврата;

-достигнута граница окна отображения сигнала (по временной оси).

Рисунок 16 - Вид eye diagram

Можно также отображать изображения, чтобы проверить алгоритмы обработки изображения. Изображения могут быть основаны на RGB и YUV потоках данных. График может обновляться в любой точке вашей программы.

Принцип работы окна вывода изображений:

Есть два буфера, связанные с окном отображения: буфер сбора и дисплейный буфер. Буфер сбора постоянно находится на фактической/моделированной плате. Он содержит данные, которые вам нужны. Когда окно отображения модифицировано, буфер сбора читается  и модифицирует дисплейный буфер. Дисплейный буфер постоянно находится в памяти компьютера, таким образом, сохраняется хронология данных. Изображение в окне отображения генерируется от данных в дисплейном буфере.

Рисунок 17 - Вид окна изображений

### Вывод изображений на экран компьютера

Рисунок 18

Шаг 1: В меню View выберите Graph>Image. Откроется диалоговое окно свойств окна визуализации данных. В поле Display Type уже установлен нужный тип окна визуализации, однако при необходимости он может быть изменён.

Шаг 2: В поле Graph Title введите название окна, в котором будет выведено изображение. Это поможет идентифицировать это окно среди других открытых окон.

Шаг 3: В поле Color Space определите тип потока данных. CCS позволяет визуализировать в качестве изображений потоки данных в форматах RGB и YUV.

Шаг 4: В полях Start Address введите адреса первых элементов массивов для RGB или YUV потоков данных. Вместо прямого физического адреса можно ввести название указателя на требуемый массив.

Шаг 5: В поле Lines Per Display введите количество строк в изображении.

Шаг 6: В поле Pixels Per Line введите количество элементов в строке изображения.

Шаг 7: В поле Byte Packing to Fill 32 Bits выберите Yes или No. Затем во вновь появляющихся полях выставьте необходимые значения.

Если вы выберите Yes, то данные будут восприниматься пакетами по 4 байта и появится поле Image Row 4-byte Aligned, позволяющее выровнять количество элементов в строке по границе кратной четырем.

Если выбрать No, то каждый байт информации будет восприниматься отдельно. Кроме того, появится поле Index Increment, позволяющее определить шаг выборки байтов данных из памяти для сопоставления их элементам изображения.

Шаг 8: В поле Image Origin определите угол изображения, который будет сопоставлен первому элементу массивов определенных в поле Start Address.

Опция Uniform Quantization to 256 Colors доступна только, когда первоначальное изображение не 256-цветное. Если Вы выбираете Yes, изображение однородно квантуется к 256-цветному изображению. Квантуемое изображение имеет 8 уровней для красного и зеленого, и 4 уровня для синего. Выбор Yes заставляет дополнительное поле появляться в диалоговом окне свойств окна визуализации.

Поле Error Diffusion. Если Вы выбираете Yes, то ошибка квантования будет сглажена, чтобы дать более гладкий цвет. Если Вы выбираете No, ошибка квантования не будет откорректирована.

Если Вы выбираете No в окне Uniform Quantization to 256 Colors, изображение не квантуется и отображается в RGB цветовом пространстве. Обратите внимание, что, если аппаратные средства дисплея не могут отображать больше чем 256 цветов, эта опция установлена в Yes.

Поле Status Bar Display позволяет включать строку состояния внизу окна вывода изображения.

поле Cursor Mode позволяет включать курсор и задавать тип курсора. Курсор может позволять отслеживать координаты элемента изображения и величины разных компонент или позволять увеличивать определенные области изображения. Для этого, разместите курсор в один угол области изображения, удерживая левую кнопку мыши, растяните прямоугольник вокруг области, представляющей интерес.

# Список литературы

1. Корнеев В.В., Киселев А.В. Современные микропроцессоры. – М.: Нолидж, 1998. 236 с.

2. Процессоры цифровой обработки сигналов фирмы Texas Instruments. – М.: ЗАО SCAN, 1999. – 92 с.

3. Texas Instruments, TMS320C6x CPU and Instruction Set Reference Guide, Literature ID # spru189e, 2000.

4. Гольденберг Л.М., Матюшкин Б.Д., Поляк.М.Н. Цифровая обработка сигналов. – М.: Радио и связь, 1990. – 256 с.

5. Dahnoun N. Digital Signal Processing implementation using the TMS320C6000 DSP Platform. – Prentice Hall, 2000.

6. Kentarnavaz N., Simsek B. C6x based digital signal processing. – Prentice Hall, 2000.

7. Kentarnavaz N., Keramat M. DSP system design using the TMS320C6000 processing. – Prentice Hall, 2001.

8. Интернет-ресурс: http://www.ti.com